ЗАО «ПРОЕКТ»

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  Вознесенского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Таловского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана:

- пояснительная записка;

- графические материалы.

МК № 097

Главный инженер                                                                 В. В. Малахов

Главный инженер проекта                                                  А. С. Липко

Главный специалист группы

территориального планирования                                      А. В. Волков

Воронеж — 2010 год.

Состав проекта.

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Текстовая часть: |  |
| Том I | Положения о территориальном планировании (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана (пояснительная записка) Графические материалы: Схема существующего состояния, комплексной оценки территории, земель различных категорий. Схема землепользования и распределения по категориям. Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). Схема водоснабжения и водоотведения. Схема электроснабжения. Схема слаботочных сетей связи. Схема газоснабжения. |
| Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС |

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Содержание:

|  | Введение................................................................................................... | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Характеристика и анализ современного состояния Вознесенского сельского поселения........................................................................... | 7 |
| 1.1. | Историко-культурная справка................................................................ | 7 |
| 1.2. | Административно-территориальное устройство сельского поселения................................................................................................. | 10 |
| 1.3. | Природно-климатические условия........................................................ | 11 |
| 1. | 3.1. Климатическая характеристика....................................................... | 11 |
| 1. | 3.2. Почвы................................................................................................. | 11 |
| 1. | 3.3. Геология............................................................................................ | 11 |
| 1. | 3.4. Растительность.................................................................................. | 14 |
| 1. | 3.5. Водные ресурсы................................................................................ | 17 |
| 1. | 3.6. Полезные ископаемые...................................................................... | 18 |
| 1.4. | Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений................................................... | 18 |
| 1.5. | Объекты историко-культурного наследия............................................ | 19 |
| 1.6. | Экономическая база развития сельского поселения............................ | 21 |
| 1.7. | Население................................................................................................. | 26 |
| 1.8. | Жилищный фонд..................................................................................... | 29 |
| 1.9. | Культурно-бытовое и социальное обслуживание................................ | 31 |
| 1.10. | Земельный фонд Вознесенского сельского поселения, категории земель................................................................................................... | 34 |
| 1.11. | Кадастровая оценка земель..................................................................... | 39 |
| 1.12. | Сельское хозяйство и промышленность............................................... | 41 |
| 1.13. | Транспортная инфраструктура............................................................... | 41 |
| 1.14. | Инженерная инфраструктура................................................................. | 43 |
| 1. | 14.1. Газоснабжение................................................................................ | 43 |
| 1. | 14.2. Водоснабжение............................................................................... | 44 |
| 1. | 14.3. Электроснабжение.......................................................................... | 44 |
| 1. | 14.4. Теплоснабжение............................................................................. | 45 |
| 1. | 14.5. Связь................................................................................................ | 45 |
| 1.15. | Зоны специального назначения.............................................................. | 46 |
| 1. | 15.1. Места сбора твердых бытовых отходов...................................... | 46 |
| 1. | 15.2. Кладбища......................................................................................... | 46 |
| 1. | 15.3. Скотомогильники........................................................................... | 46 |
| 1.16. | Выводы по современному состоянию................................................... | 46 |
| 2. | Проектные решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию………………… | 48 |
| 2.1. | Архитектурно-планировочная организация территории……………. | 48 |
| 2.2. | Административно-территориальное устройство…………………….. | 48 |
| 2.3. | Функциональное зонирование территории и структура землепользования……………………………………………………… | 49 |
| 2. | 3.1. Функциональное зонирование территории сельского поселения………………………………………………………………. | 49 |
| 2. | 3.2. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций…….. | 52 |
| 2. | 3.3. Ограничения по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям………………………………………………………………... | 56 |
| 2. | 3.4. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера…… | 58 |
| 2. | 3.5. Прочие ограничения………………………………………………. | 59 |
| 2.4. | Прогноз численности населения……………………………………… | 59 |
| 2.5. | Жилищное строительство……………………………………...……… | 60 |
| 2.6. | Промышленность и сельское хозяйство……………………………… | 61 |
| 2.7. | Организация культурно-бытового и социального обслуживания….. | 62 |
| 2.8. | Охрана объектов историко-культурного наследия………………….. | 64 |
| 2.9. | Развитие транспортной инфраструктуры…………………………….. | 65 |
| 2.10. | Развитие инженерной инфраструктуры……………………………… | 66 |
| 2. | 10.1. Газоснабжение…………………………………………………… | 66 |
| 2. | 10.2. Водоснабжение………………………………………………….. | 66 |
| 2. | 10.3. Электроснабжение……………………………………………….. | 66 |
| 2. | 10.4. Теплоснабжение………………………………………………… | 67 |
| 2.11. | Проектирование зон специального назначения……………………… | 67 |
| 1. | 15.1. Места сбора твердых бытовых отходов...................................... | 67 |
| 1. | 15.2. Кладбища......................................................................................... | 68 |
| 1. | 15.3. Скотомогильники........................................................................... | 68 |
| 3. | Охрана окружающей среды…………………………………………… | 69 |
| 3.1. | Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды………………………………….. | 69 |
| 3.2. | Экологические проблемы и пути их решения……………………….. | 70 |
| 3. | 2.1. Экологическое и санитарное состояние территории поселения.. | 70 |
| 3.3. | Воздействие на воздушный бассейн поселения……………………... | 74 |
| 3. | 3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн…………………………………………………………………. | 74 |
| 3. | 3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн.. | 75 |
| 3. | 3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн. | 76 |
| 3. | 3.4. Воздействие загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения…………………………………………………….. | 76 |
| 3.4. | Мероприятия по охране воздушного бассейна………………………. | 77 |
| 3.5. | Воздействие на состояние водного бассейна………………………… | 81 |
| 3. | 5.1. Состояние поверхностных вод…………………………………… | 81 |
| 3. | 5.2. Состояние подземных вод………………………………………... | 81 |
| 3.6. | Состояние и охрана почв……………………………………………… | 82 |
| 3.7. | Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления…………………………………………………………….. | 84 |
| 3. | 7.1. Сельскохозяйственные отходы………………………………….... | 84 |
| 3. | 7.2. Транспортные отходы……………………………………………... | 85 |
| 3. | 7.3. Отходы садоводческих объединений…………………………….. | 85 |
| 3. | 7.4. Медицинские отходы……………………………………………... | 85 |
| 3. | 7.5. Твёрдые бытовые отходы…………………………………………. | 86 |
| 3.8. | Состояние и формирование природно-экологического каркаса……. | 87 |
| 3. | 8.1. Естественные растительные сообщества....................................... | 87 |
| 3. | 8.2. Искусственно созданные зеленые насаждения…………………. | 88 |
| 3.9. | Экологическая оценка ландшафтов…………………………………... | 88 |
| 3.10. | Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов...................... | 88 |
| 3.11. | Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения………………………………………… | 89 |
| 3.12. | Природоохранные мероприятия……………………………………… | 89 |
| 4. | Основные технико-экономические показатели Вознесенского сельского поселения…………………………………………………… | 93 |

Введение.

Проект генерального плана Вознесенского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № МК 10 - 08 от 29.12.2008 г. с Администрацией Вознесенского сельского поселения.

При разработке проекта генерального плана использована следующая действующая законодательно-нормативная и методическая документация:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

- Федеральный закон об охране окружающей среды от 10.01.2002 г. №7-ФЗ;

- Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2008 г);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

- Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области»;

- Региональный норматив градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов» утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Правила охраны газораспределительных сетей» утвержденными постановлением правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Генеральный план сельского поселения разработан на основе топографической съемки  М 1:25000.

При разработке проекта генерального плана были использованы:

1. Данные анкетного обследования Вознесенского сельского поселения;

2. Ответы, представленные на запросы от Администрации сельского поселения, а также от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Вознесенского сельского поселения;

3. Чертеж границ Вознесенского сельского поселения Таловского муниципального образования Воронежской области;

4. Реестр объектов культурного наследия расположенных на территории Воронежской области;

5. Паспорт Вознесенского сельского поселения;

6. Программа газификации Воронежской области на 2007-2009 гг.;

7. Программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы»;

8. Решения и отводы под новое строительство;

9. Областная целевая программа  «Социальное развитие села на 2005 — 2010 годы»;

10. Областная целевая программа «Развитие образования в Воронежской области на 2006 — 2010 годы»;

11. Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008 - 2012 годы»;

12. Областная целевая программа «Создание документов территориального планирования Воронежской области (2005 — 2009 годы)»;

13. Областная целевая программа «Развитие культуры Воронежской области (2007 — 2010 годы)»;

14. Областная целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области на 2006 — 2010 годы»;

15. Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007 — 2015 годы».

Проект генерального плана Вознесенского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2009 г.

I очередь — 2014 г.

Расчетный срок – 2029 г.

1. Характеристика и анализ современного состояния Вознесенского сельского поселения.

1.1. Историко-культурная справка.

Вознесенский сельсовет был образован в 1921 году согласно постановлению ВЦИК и СНКК РСФСР № 147 от 24.12.1917 года и Указу ПВС РСФСР от 12.01.1965 года « Об изменениях в административно территориальном делении Воронежской области».

Указом Президента Российской Федерации № 1617 от 09.10.1993 года «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением администрации области № 614 от 09.10.1993 года переименовать Вознесенский сельсовет  в  Вознесенскую  сельскую администрацию Таловского района Воронежской области.

Распоряжением от 07.09.2005 года № 18 Вознесенская сельская администрация Таловского района Воронежской области переименована в администрацию Вознесенского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области.

Поселок Вознесенский  был основан  в 1921 году. Первыми переселенцами из села Козловка  Бутурлиновского района Воронежской области  были   семьи: Раковских, Лепехиных, Сушковых, Мачневых.

Крестьян большого и старинного села Козловка малоземелье мучило давно. К 1921голу, после демобилизации и возвращении с фронтов положение многих мужчин особенно обострилось. Выход сельчане видели только один – переселяться на новые земли. Недостатка в них не было – неподалёку расстилалась почти неосвоенная Каменная Степь. Новые власти не препятствовали её заселению. Однако.... Не зря же её называют Каменной! Как решиться бросить насиженные места ради неласковой по первому взгляду стороне?
Решились. Для выбора подходящего места, то есть на разведку, осенью 1921 года выехали четыре семьи из Козловки – Раковских, Лепёхиных, Сушковых и Мачневых. 
Остановились там, где находилось имение помещика Холомкина. Местность тут была живописная. Между двух больших и глубоких прудов (которые сохранились до сих пор) располагалась аллея (теперь на этом месте дорога). Строй величественных, радующих глаз деревьев приводил к дому помещика (был в районе нынешнего детсада.) Тут же амбары и хозяйственные пристройки, а за ними роскошный сад. К сожалению, теперь от него не осталось и воспоминаний. 
Все это занимало не так много места, освоенный пятачок был компактен. Его обступала со всех сторон степь. Настоящая девственная, с неоглядным простором и колышущимся морем трав ростом под два метра (без преувеличения). Такую красоту описать трудно, её надо видеть.
Из-за неё и остановились здесь козловцы. К тому же имение пустовало, хозяин сбежал куда-то, а бывшие его работники тут не жили. Они обитали в Таловой. Небольшой в ту пору поселок насчитывал уже тридцатилетнюю историю.
Строение сбежавшего помещика пригодилась переселенцам. По осени они не успели отстроиться и зимовать пришлось в одном из амбаров. В тесноте, конечно, да не в обиде. По весне на подмогу потянулись другие односельчане. Ехали дружно, с собой на повозках везли не только домашний скарб и нехитрую утварь, но и сами жилища в разобранном виде. А как иначе? В степи деревья на постройку не найдешь. 
Тяжело далось основание нового поселка. Назвали его Вознесенка, но до вознесения его до уровня прежнего места обитания было ах как далеко.
Приехавший из Таловой землемер отмерял каждой семье надел по 40 соток. И надо было их обиходить, иначе говоря, поднять пласт. Набор орудий труда был ограничен – плуг, соха, букарь, борона, мотыга. Посадили рожь, овёс, пшеницу, ячмень, картофель и коноплю. Появилась первая улица.

В доме помещика открылась школа. Первым ученикам приходилось писать на обороте сорванных тут же со стен обоев. Район потребовал создавать колхоз. Председателем колхоза “Красный декабрь” избрали Ивана Петровича Дубровина.

Весной 1921 года появился соседний поселок жители его выходцы из того же села Козловка это были семьи: Рогатневых, Раковских, Мещеряковых.

Домик оставшийся, от научной экспедиции известнейшего ученого почвоведа В.В.Докучаева дал имя селению - Докучаевка.

В том же 1921 году появились поселки: Вознесенка, Покровка, Верхняя Орловка, Нижние Озерки, переселенцы которых были  жители села Козловка.

В 1926 году   на место, которое позже стало называться поселок Новый Пахарь, выехали первые переселенцы из села Орловка семьи: Солодковых, Островских, Маликовых, Комсариных.

В настоящее время на территории Вознесенского сельского поселения 5 населенных пунктов: пос. Вознесенский , пос. Докучаевский, пос. Новый Пахарь,  пос. Покровский,  пос. Верхняя Орловка.

1921 год -  в п. Вознесенский открыта Вознесенская начальная школа. В школе обучалось 30 учеников.

1927 год – создана пионерская организация.

1931 год – Вознесенская начальная школа реорганизована в семилетнюю. Построено новое здание. В нем располагались 4 классных комнаты, учительская, библиотека и  просторный коридор. В школу ходили дети с 6 поселков.

1936 год – Создана комсомольская ячейка. Первым секретарем был Донской М. Ф.

В годы войны в школе размещался госпиталь.

1967 год – Вознесенская восьмилетняя школа реорганизована в среднюю. Школа стала называться Докучаевской. Открытие новой школы явилось значительным событием для жителей поселков Вознесенский, Докучаевский, Н-Пахарь, Покровский, Верхняя Орловка, Высокий.

1968 год – Заложен парк, разбит стадион.

Июнь 1968 года – состоялся первый выпуск, 16 юношей и девушек получили аттестаты зрелости, из них два медалиста.

1968 год – Создана ученическая производственная бригада

1970 год – Производственная бригада выступила перед школьниками района с инициативой создания полей высокой агротехнической культуры. В соревновании бригад завоевала 1 место и Переходящее знамя.

1980 год – Школа была участницей слета членов ученических производственных бригад России. Награждена грамотой Воронежского областного отдела по образованию и Памятной медалью.

1985 год – В школе побывала делегация членов ЦКВЛКСМ. Комсомольскую организацию школы занесли в областную книгу Почета.

11 декабря 1997 года – создана детская организация «Страна Солнца»

В мае 2001 года детская организация награждена грамотой в конкурсе игровых программ «Мир игры; игра без границ»

2001 год – Школе присвоено звание «Школа высокой культуры».

1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения.

Вознесенское сельское поселение расположено в юго-западной части Таловского муниципального района в 0,5 км до границы районного центра п.г.т. Таловая.

Административным центром сельского поселения является посёлок Вознесенский.

На севере территория поселения граничит с Васильевским сельским поселением, на востоке с Каменно-Степным сельскими поселениями, на юго-востоке   с Михинским сельским поселением, на юго-западе с Орловским сельским поселением, на западе с Вознесеновским сельским поселением.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 993 человек. На территории поселения расположено пять населенных пунктов: п. Вознесенский, п. Докучаевский, п. Покровский, п. Новый Пахарь, п. Верхняя Орловка.

Общее число хозяйств составляет 295 единиц.

Общая площадь земель в границах муниципального образования по состоянию на 1.01.2008 г. – 6459,1 га, из них 1790,2 га в муниципальной собственности, 17,7 га в собственности юридических лиц и 4651,20 га в собственности физических лиц.

Большая часть поселения занята землями сельскохозяйственного назначения — 5760,63.

Связь с районным центром осуществляется по дороге областного значения Воронеж – Бутурлиновка. Связь с населенными пунктами, входящими в состав сельского поселения, осуществляется по автодорогам муниципального значения и дороге областного значения Бобров - Новохоперск. Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют.

1.3. Природно-климатические условия.

1.3.1. Климатическая характеристика.

Климат умеренно-континентальный с довольно жарким летом и холодной зимой. Формируется под влиянием двух ведущих факторов: географического положения и циркуляции атмосферы. Средняя температура июля +200, января -100. В отдельные годы отмечалась минимальная температура -390 и максимальная +410. Средняя годовая амплитуда 300. Среднегодовое количество осадков составляет 450 - 500 мм. Увлажнение неустойчивое. Более половины осадков приходится на  теплый  период. Преобладающие ветры, по данным метеостанции «Каменная Степь», в июле - западные, в январе - юго-восточные. Сезоны года выражаются довольно резко. Зима длится 130 - 150 дней. Зимние температуры неустойчивы, часто бывают оттепели, даже в самом холодном месяце — январе, когда максимальная температура может подниматься до +80. Снежный покров, как правило, устанавливается к декабрю и сохраняется до конца марта.

Лето начинается с установления средней суточной температуры +150. Общая продолжительность летнего периода колеблется от 105 до 120 дней.

1.3.2. Почвы.

Почвы, как известно, являются не только одним из элементов природы, но и основным средством сельскохозяйственного производства. В своем развитии и распространении; почвы подчиняются особым природным законам, в соответствии с которыми они возникают и образуются на горных материнских породах. В зависимости от различного сочетания указанных факторов почвообразования на земной поверхности создается неоднородный почвенный покров.

Природные условия Таловского городского поселения отличаются большим разнообразием, в связи с чем, здесь наблюдается развитие нескольких типов почвообразования и значительная пестрота почвенного покрова. На территории Вознесенского сельского поселения, в основном, распространены следующие виды почв: чернозёмы выщелоченные, черноземы слабовыщелоченные, чернозёмы типичные, черноземы обыкновенные, лугово-чернозёмные, почвы балочных склонов, пойменные почвы, чернозёмовидные супесчаные и песчаные почвы.

1.3.3. Геология.

Таловский муниципальный район располагается в центральной части Русской платформы, в геологическом основании которой находится докембрийский кристаллический фундамент. Мощность докембрийских отложений из гранита, гнейсов, базальтом на территории области достигает 1500 - 2000 метров. От поверхности земли кристаллические породы залегают на глубинах от 50 - 60 м до 400 м.

Кристаллический докембрийский фундамент на территория района перекрыт осадочными породами девонской, каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем.

Девонские отложения получили распространение на всей территории района. Они везде залегают на поверхности докембрийских пород. Мощность девонских отложений достигает 400 метров.

Основными породами девонского возраста являются песчаники, пески, глины, мергели и известняки. В обломках органогенных известняков здесь можно наблюдать окаменевшие остатки чрезвычайно разнообразной фауны девонского моря - брахиоподы, кораллы, морские лилии, головоногие моллюски, панцирные рыбы и другие.

Девонские отложения на территории района сформировались в различных физико-географических условиях. В одном случае накопление девонских осадков происходило в континентальных условиях, а другом в условиях наступления моря, затопившего почти всю территорию нашего района. А вначале верхнего девона с частичным отступлением моря совпало появление вулканов и излияние базальтовых лав. В самом конце девона море отступило за пределы Воронежской области и шло формирование континентальной толщи с образованием песчано-каолиновых пород.

Каменноугольные слои получили развитие только на юге Воронежской области. Северная граница современного распространения каменноугольных отложений проходит по линии Россошь-Богучар-Калач-Борисоглебск. Породы каменноугольного возраста в основном залегают на неровной поверхности докембрийского фундамента и только узкой полосой перекрывают девонские отложения.

Каменноугольная система представлена углисто-глинисто-песчаными породами, известняками и толщей белых каолиновых глин.

Известно, что каменноугольное море покрывало всю Воронежскую область, а значит, каменноугольные породы были развиты намного шире, чем в настоящее время. Их отсутствие в северной части области связано с тем, что они оказались размытыми в предмезозойское время.

Мезозойские отложения представлены породами юрской и меловой систем.

Юрские отложения получили развитие в виде небольших участков. Они приурочены к эрозионным понижениям в нижележащих слоях палеозойских пород. Юрские слои сложены кварцевыми песками, серыми каолиновыми глинами и алевритами, содержащими кварц, полевой шпат, слюду.

Меловые образования получили повсеместное распространение на территории района.

В нижней части меловых отложений залегают глинистые породы и разноцветные пески, а их перекрывают желваковые фосфориты мощностью 0,3 - 0,5 м, нередко сцементированные в фосфоритовую плиту.

В меловое время морские водоемы то затапливали полностью территорию района, то отступали, чтобы через некоторое время вернуться вновь. В слоях, относящихся к меловому периоду, присутствуют фораминиферы и остатки белемнитов, которые в народе называют «чертовыми пальцами».

Кайнозойская геологическая эпоха представлена на территории области двумя системами - палеогеновой и неогеновой.

Палеогеновые отложения распространены к югу от линии Нижнедевицк-Острогожск-Таловая-Новохоперск. Они неравномерно залегают на породах мелового возраста. Мощность палеогеновых толщ на юге и юго-востоке области может достигать 70 - 80 и более метров. В состав палеогеновых, пород входят глины пески, опоки, алевриты и гравий.

Палеогеновое время - последнее в геологической истории края время, когда море затапливало всю территорию области.

Неогеновые толщи пород полностью образовались в континентальных условиях. Новейшая геологическая история Воронежского края началась с нарастающего похолодания и иссушения климата. Неогеновое время наступило около 23,3 млн. лет назад. После ухода палеогенового моря в неогеновый период заложились долины первых рек с неустойчивым руслом и малыми размерами. Среди неогеновых отложений встречаются пески, глины, древние почвы.

Четвертичная эпоха, начавшаяся 1,8 млн. лет назад, характеризуется чередованием ледниковых и межледниковых периодов. С этим геологическим временем связано возникновение глинистой морены с включениями твердых кристаллических пород, песков, лессовидных суглинков, древних почв.

Самые крупные изменения на территории области оставил Донской язык максимального оледенения. Ледниковые покровы на Окско-Донской равнине и левобережью Хопра опускались к югу до устья реки Медведицы в соседней Волгоградской области. С деятельностью ледника и ледниковых вод связано образование в бассейне Дона четырех надпойменных террас, высота которых над урезом воды в реке колеблется от 5 - 12 м (первая терраса) до 55 - 60 м (четвертая терраса).

В период одного из последних межледниковий, 35 тыс. лет назад, в бассейне Дона появляется позднепалеолитический человек. Вблизи с. Костенки, Борщево открыто более 30 стоянок первобытного человека.

Залегание четвертичных отложений близко к дневной поверхности требует непрерывного их изучения для целей рационального природопользования.

1.3.4. Растительность.

На территории Таловского муниципального района находится граница между ботаническими зонами: к северу от Чиглы простирается лесостепная зона, к югу – степная. Вознесенское сельское поселение располагается в степной зоне.

Леса. На плоских водоразделах Окско-Донской равнины по замкнутым округлым понижениям широко распространены небольшие участки лесов из дуба, ивы и осины, называемые «кустами».

Степи. На местах современных пахотных угодий 200-300 лет назад были степи. Сейчас они сохранились лишь в некоторых пунктах. По их остаткам и составу растительного покрова можно узнать, где размещались степи в прошлом и какой характер они имели. По геоботаническим данным, на территории Таловского муниципального района степи были разнотравными и злаковыми. Разнотравные степи в прошлом встречались на водоразделах лесостепной, а злаковые — степной части области. Граница между ними проходила по линии: Острогожск - Лиски — южнее Боброва, Таловой, Новохоперска. Различия между степями заключаются и том, что растительный покров разнотравных степей более густой и разнообразный. На одном квадратном метре можно встретить 40-45 видов травяных растений, а  злаковых - только 10-15 видов.

Для разнотравных степей характерны лапчатки, шалфей колокольчики, проломник, незабудка, крестовник и некоторые злаки, не образующие плотных дерновин — мятлик, тимофеевка и другие; для злаковых степей — костер, типчак, ковыли.

Эти растения не образуют сплошного покрова. Между их дерновинами имеются небольшие участки обнаженной почвы.

Кроме степей на водоразделах и, особенно в поймах рек распространены луга.   Это ценные естественные кормовые угодья. В целом по Воронежской области насчитывается более 200 видов луговых растений. Однако в составе растительного покрова лугов немало степных, лесных, болотных и сорных растений. Для лугов характерны бобовые — клевер, лядвенец, мышиный горошек; злаки - вейник, полевица, лисохвост; разнотравье - таволга, кровохлебка, нивяник, одуванчик и др.

Поля. Естественная растительность сильно потеснена культурной. Это зерновые культуры — рожь, пшеница, просо, овес, гречиха; технические — картофель, сахарная свекла, подсолнечник; кормовые травы. Им сопутствуют многочисленные сорные растения — лебеда, дурман, осот, белена и другие. Всего на территории области насчитывается 360 видов сорных растений. Культурные угодья (сады и поля, лесные полосы, декоративная растительность в населенных пунктах), господствующие теперь, требуют старательного и планомерного ухода.

Борьба с сорняками на полях является одной из важнейших задач. Важнейшими - их сорняками являются: из корнеотпрысковых многолетниковосоты розовый и полевой, молочай лозный, вьюнок полевой и

молокан татарский; из корневищных - пырей ползучий; из однолетников - горчица полевая, лебеда белая, куриное просо, мышей сизый и зеленый и подсвекольник, или щирица, ромашка непахучая, живокость полевая и др.

Засоряются посевы по-разному: посевы ржи — на 5 - 6 % (видовое обилие 10 - 15), озимой пшеницы — на 15 - 18 % (видовое обилие 14 - 15), ячменя и овса — на 10 - 25 % (видовое обилие 8 - 10), гороха — на 11 — 15 % (видовое обилие 7 - 10).

Для борьбы с сорняками применяются меры предупредительные (очистка посевного материала, внесение перепревшего навоза уничтожение зарослей сорняков на несельскохозяйственных местообитаниях) и истребительные.

Облик современного растительного покрова складывался под действием изменяющихся во времени физико-географических условий и антропогенного фактора. Сведения по истории растительности позволяют лучше понять закономерности ее эволюции. Наибольшие изменения произошли, по всей видимости, в доледниковое время и в ледниковый период.

Степи - самые ценные естественные кормовые угодья. При рациональном использовании и уходе за ними урожайность сена хорошего кормового достоинства можно увеличить в два-три раза.

Луга. На пойменной территории реки Чигла расположены луга. Для них характерна своя флора. Из осок особенно типична осока ранняя и острая. Из злаков обычный костер безосный, лисохвост луговой, пырей ползучий, мятлик луговой, тонконог; к увлажненным понижениям приурочены полевицы гигантская и ползучая, бекмания; к сухим возвышенным участкам — типчак, житняк гребневидный, мятлик узколистный и овсяница красная.

Из бобовых чаще встречаются клевера луговой, ползучий и средний, чина луговая, мышиный горошек и астрагал датский.

К разнотравью относятся короставник, полынок, эстрагон, подмаренник настоящий и северный, нивяник, зопник, кукушкин цвет, лютики едкий и ползучий (в понижениях).

На лугах имеются и лекарственные растения, например - валериана, алтей и тмин.

По мере увеличения выпаса усиливается роль пастбищных сорняков, таких, как порезник, пижма, конский щавель, борщевик, молочай полумохнатый, раковые шейки и др.

Важнейшими луговыми формациями, занимающими сравнительно большие площади, являются осоковые, костровые, лисохвостовые, полевичные, пырейные, мятликовые, тонконоговые и типчаковые. Они приурочены к разным участкам поймы. Занимая различные по увлажнению и почвам местообитания, эти формации характеризуются различными

свойствами. Их морфологические признаки приведены в табл. 1. Перечисленные формации образуют 2-3-ярусные сообщества, хотя по видовому разнообразию, урожайности и другим признакам отличаются друг

от друга. Засоренность их достигает 5 - 8, иногда — 20 - 30%.

Для повышения урожайности и улучшения кормовых достоинств лугов необходим ряд соответствующих мероприятий. Уход за лугами должен быть дифференцированным. Например, высокотравные (костровые, пырейные, лисохвостовые и др.) формации следует отводить под сенокосы, а типчаковые, раннеосоковые - под выпас. Выпас нужно чередовать с сенокошением. Его лучше проводить загонным способом. Не следует пасти скот ранней весной и поздней осенью.

Необходимо применять расчистку лугов от кустарников и кочек, уничтожение крупностебельных сорняков, подсев трав, внесение удобрений, предоставлять «отдых» сильновыбитым лугам.

Болота располагаются преимущественно в притеррасной части поймы и отчасти в западинах центральной поймы. На них чаще произрастают камыш, рогозы (широколистный и узколистный), манник большой, частуха, ситняг, калужница, водяной перец, мята водяная, тростник, хвощ болотный, вахта, жерушник земноводный, стрелолист, чихотная трава.

Из названных видов складываются в основном четыре важнейшие формации: камышовая, рогозовая, манниковая и частуховая. Они образуют 1-2-ярусные сообщества. Видовое обилие их 3 - 5, зато урожайность велика. Так, камышовые и манниковая формации при благоприятных условиях могут дать 12 - 20 т сена с 1 га. Возможно и иное их применение в хозяйстве - на топливо, крыши, изгороди, изготовление камышита и пр.

Осушение болот с целью лугового использования территории наносит ущерб хозяйству, так как при этом иссякают водные источники, мелеют реки, высыхают луга и снижается их продуктивность, уменьшаются количество водоплавающей дичи и рыбные запасы в водоемах. Болота следует охранять и рационально использовать.

Растительность водоемов развита по реке Чигла и каскаду прудов. Наиболее часто здесь встречаются осоки пузырчатая и береговая, манники большой и плавающий, стрелолист, череда, клубнекамыш морской, сусак зонтичный, виды рогоза, кувшинка, кубышка, тростник, аир, камыш, горец земноводный, рдесты плавающий и блестящий; на поверхности воды плавают водокрас и разные виды ряски и др.

Как правило, названные растения растут на определенных глубинах, образуя полосы вдоль берегов. В этих полосах или поясах, формируются определенные растительные сообщества. Так, на берегах и отчасти в воде в составе первого пояса встречаются осоковые, сусаковые, клубнекамышовые, аировые и другие формации. В воде находится вторая полоса, состоящая из манниковой, камышовой и рогозовой формаций. Растения этих формаций поднимаются над водой. Глубже укореняются в грунте и располагают листья на воде формации следующего пояса - кувшинковая и кубышковая. Под воду опускается рдестовая формация из рдеста блестящего и других видов.

Зарастание иногда наблюдается и в прудах. Для предотвращения быстрого заиления и зарастания прудов склоны их должны быть облесены полосами из деревьев и кустарников шириной 20 - 30 м на расстоянии 40 -

50м от воды. Территорию между лесными полосами и водой следует использовать под сенокосные угодья, запретив на них выпас.

1.3.5. Водные ресурсы.

Поверхностные воды. Гидрографическая сеть Вознесенского сельского поселения включает участок реки Чигла (граница между Вознесенским и Орловским поселениями идёт по середине реки Чигла). На территории поселения находится 24 больших и маленьких пруда.

Река течет с севера на юг. Представляет собой типично равнинную реку с преимущественно снеговым питанием. Длина реки Чигла - 75 км, площадь бассейна 1340 км2, бассейн реки Дон, устье -  река Битюг.

Долина реки Чигла в пределах поселения имеет ширину от 4,0 до 27,5 м. Склоны распаханы, сильно прорезаны глубокими балками. Ширина покрытой аллювиальными отложениями поймы реки колеблется от 0,3 до 2,2 км. Часть поймы расположена в овраге, местами имеются сенокосные луга.

Минимальный сток малых водотоков невысокий. Пруды питаются водами горизонтов, связанных с флювиогляциальными отложениями днепровско-московского оледенения, аллювиальными образованиями террас всех рек, песками неогенового возраста. Все отмеченные горизонты маломощны; они не имеют постоянного зеркала подземных вод, которое располагается на разных уровнях от поверхности, и в питании рек участвуют в неодинаковой степени. Главное питание водотоков (до 99,6 %) осуществляется за счет комплексного флювиогляциально-неогенового  водоносного горизонта, гидравлически связанного с рекой. Составляющая же питания прудов за счет напорных вод (родников и источников) не превышает 0,2 – 0,4 % общей величины.

Пруды поселения подвергаются значительному пересыханию и перемерзанию, что обусловлено наблюдающимся в период межени истощением запасов грунтовых вод, участвующих в питании прудов, и явлением промерзания верхних маломощных водоносных горизонтов. Площади водосборов, которые в период маловодья не обеспечивают формирования минимального стока, достигают значительных размеров. Таковы площади водосборов сухих балок, не имеющих стока, называемые также площадями нулевого стока (крупные сухие балки) для одной реки, которые гарантируются в любой влажный год (ежегодно).

Подземные воды. В Вознесенском сельском поселении широко распространены подземные воды различного возраста, генезиса и свойств, что обусловлено особенностями литолого-фациального состава пород и тектоники.

В период изысканий больше половины скважин на глубине 0,9-3,5 м были заполнены водой. Водоупор до глубины 9,0 м скважинами не вскрыт. Изыскания проводились в период наименьшего стояним уровня подземных вод. В неблагоприятные периоды года (весеннее снеготаяние и обильное выпадение осадков), возможно поднятие уровня подземных вод на 1,0 метра выше установившегося на момент изысканий, а так же в эти периоды возможно образование «почвенных вод» и затопление отрытых траншей.

1.3.6. Полезные ископаемые.

На территории Вознесенского сельского поселения имеются месторождения полезных ископаемых.

Бутовый камень – восточнее посёлка Новый Пахарь (участок 2 га) и строительная глина – восточнее посёлка Верхняя Орловка (участок 6 га).

1.4.1. Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений.

Вознесенское сельское поселение расположено к юго-западу от районного центра п.г.т. Таловая

Характерной чертой сельского поселения является наличие каскада прудов, что делает данную территорию привлекательной для отдыха населения.

В северной части сельского поселения проходит участок юго-восточной железной дороги «Лиски - Поворино». По территории поселения проходит автомобильная дорога областного значения г. Бобров – г. Новохоперск.

На территории Вознесенского сельского поселения расположены один скотомогильник, пять кладбищ, районная свалка ТБО и свалка ТБО поселения.

Административным центром сельского поселения является посёлок Вознесенский который расположен к юго-западу, на расстоянии 6 км от районного центра Таловая. Население посёлка Вознесенский 557 человек.

Планировочная структура посёлка определилась такими факторами как: наличие каскада прудов, общей границей с п. Докучаевский. Направление  главных улиц соответствует расположению прудов. Посёлок Вознесенский и Докучаевский фактически образуют единый населенный пункт (население посёлков 882 чел.).

Уличная сеть регулярная и представлена улицами в основном с односторонней застройкой. Застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Каждый дом имеет приусадебный участок с садом, огородом и местом для постройки помещений для скота, гаража.

В посёлке имеется общественная зона, расположенная в южной части и являющаяся, также общественной зоной посёлка Докучаевский. Общественная зона включает в себя административное здание колхоза им. Докучаева в котором располагается администрация Вознесенского сельского поселения, автоматическая телефонная станция, опорный пункт милиции. В здании фельдшерско-акушерского пункта располагаются отделение связи, почта. В общественном центре расположены здание сельского дома культуры, магазин, школа, стадион, парк.

Связь с районным центром осуществляется по асфальтированной дороге муниципального значения. Связь села с сельскохозяйственными угодьями  осуществляется по грунтовым дорогам, вдоль которых проходят лесные полосы шириной 12 – 14 м.

### На территории посёлка Вознесенский имеется одно кладбище, расположенное в северной части населенного пункта. На кладбище находится братская могила. На востоке за пределами населенного пункта располагается свиноферма.

Посёлок Докучаевский на севере имеет общую границу с посёлком Вознесенский.  Население 325 человек.

Посёлок делится на две части каскадом прудов. Каскад прудов на участке № 4 был возведён экспедицией В. В. Докучаева в 1895 году.

Основная часть объектов культурно-бытового обслуживания располагается в общественном центре находящемся на границе двух посёлков.

Посёлок застроен индивидуальными жилыми усадебными домами.

На территории посёлка расположены баня, столовая, рыбхоз, гостиница, складские здания.

Связь с другими населенными пунктами осуществляется по асфальтированной дороге местного значения, проходящей через п. Вознесенский.

На западе посёлка расположено кладбище. На юге за пределами посёлка располагаются МТМ, автозаправочная станция, три КРС.

Посёлок Покровский расположен к востоку на расстоянии  3 км от административного центра. Население 79 человек.

Застройка населенного пункта имеет очень низкую плотность и представлена индивидуальными жилыми домами. Главная улица Покровская.

Через центр посёлка проходит пруд Покровский. Объектов соцкультбыта нет.

Посёлок Новый Пахарь расположен к югу на расстоянии  4 км от административного центра. Население 31 человек.

Застройка населенного пункта имеет очень низкую плотность и представлена индивидуальными жилыми домами. Главная улица Новая.

В посёлке располагается участок пруда Новый Пахарь. Объектов соцкультбыта нет.

Посёлок Верхняя Орловка расположен к западу на расстоянии  10 км от административного центра, вдоль дороги на Бобров. Население  1 человек.

Застройка населенного пункта имеет очень низкую плотность и представлена индивидуальными жилыми домами. Объектов соцкультбыта нет.

На основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий населенных пунктов Вознесенского сельского поселения определены тенденции их дальнейшего развития.

Существующая планировочная структура сельского поселения показана на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния,   комплексной оценки территории, земель различных категорий).

1.5. Объекты историко-культурного наследия.

На территории Вознесенского сельского поселения имеется 1 объект историко-культурного наследия – памятник археологии принятый на государственную охрану Постановлением Правительства Воронежской области от 18.04.1994 г. №510 (ред. От 24.11.2006 г. № «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

Список объектов культурного наследия приведен в табл. 1.

Таблица 1. Список объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Вознесенского сельского поселения.

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Документ о принятии на государственную охрану | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Курганный могильник 2 | не ясна | В | Р | около села Покровка |

Принятые сокращения: Р – региональная категория охраны памятника; В — выявленный объект,  № 510 – объект поставлен на охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

Историко-градостроительный анализ развития Вознесенского сельского поселения и населенных пунктов на территории сельского поселения  показал следующее:

1. Вознесенское сельское поселение обладает комплексным историко-культурным потенциалом, расположено в окружении выразительного ландшафта и имеет высокий туристско-рекреационный потенциал. Местные достопримечательности – водоёмы. Каскад прудов на участке № 4 возведенный экспедицией В. В. Докучаева. Здесь возможна организация рекреационной зоны вдоль каскада прудов, что будет способствовать социально-экономическому развитию поселения.

2. В целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы их территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы их использования.

Для включения территорий, занимаемых памятниками археологии, в категорию земель особо охраняемых природных территорий, для всех объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории Вознесенского сельского поселения требуется утвердить границы их территорий, охранные зоны и зоны регулирования застройки с градостроительными регламентами.

Полномочия по охране объектов культурного наследия законодательством возложены на Правительство Воронежской области. Территории памятников и их охранные зоны в установленном порядке не разработаны и не утверждены. Необходимо разработать вышеуказанные зоны.

На территории Вознесенского сельского поселения имеется памятник археологии – курганный могильник. Он расположен около села Покровка.

Расположение объектов историко-культурного назначения и памятника природы на территории сельского поселения показано на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния, комплексной оценки территории, земель различных категорий).

1.6. Экономическая база развития сельского поселения.

Экономика Вознесенского сельского поселения основана на предприятиях, организациях и учреждениях, находящихся на территории муниципального образования.

На территории Вознесенского сельского поселения располагается градообразующее предприятие колхоз им. Докучаева. В промышленной зоне расположены предприятия: ООО «Таловаяагропромхимия», ООО «Таловская МТС», ИП Анохин, ИП Богачев. На территории поселения имеются три фермы крупного рогатого скота, одна свиноферма, рыбхоз.

Трудоспособное население занято в сельскохозяйственном производстве – в выращивании, хранении и реализации продукции растениеводства и животноводства.

Всего в отрасли сельского хозяйства занято 416 человек, из которых 130 человек заняты в сельскохозяйственных предприятиях, а 286 человек – в личном подсобном хозяйстве.

Сельское хозяйство поселения ориентировано на производство как растениеводческой, так и животноводческой продукции (табл. 2).

Таблица 2. Основные показатели сельского хозяйства Вознесенского сельского поселения (по колхозу им. Докучаева).

| № п/п | Наименование показателя | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах (тыс. руб.) | - | - | - | - |
|  | - сельскохозяйственные предприятия | - | - | - | 1 |
|  | - фермерские (крестьянские) хозяйства | - | - | - | 6 |
|  | - хозяйства населения | - | - | - | 288 |
| 2. | Производство основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий, тонн: |  |  |  |  |
|  | - зерно (в весе после доработки) | 3438 | 2986 | 3725 | 224 |
|  | - сахарная свекла | 11023 | 17208 | 18593 | 2250 |
|  | - подсолнечник | 570 | 613 | 715 | 301 |
|  | - картофель | 370 | 370 | 370 | 377,1 |
|  | - овощи | 15 | 15 | 15 | 12 |
|  | - скот и птица (на убой в живом весе) | 80,2 | 63,7 | 59,4 | 75,8 |
|  | - молоко | 2302 | 2331 | 2375 | 2650 |
|  | - яйца, тыс. штук | 160 | 151 | 150 | 152,9 |
| 3. | Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий (тыс. голов) |  |  |  | 3000 |
|  | в том числе | - | - | - | 883 |
|  | - крупный рогатый скот |  |  |  |  |
|  | - свиньи | - | - | - | 151 |
|  | - овцы и козы | - | - | - | 167 |
|  | - птица | - | - | - | 3000 |

Из таблицы 2 видно, что в колхозе произведено 100 % валовой продукции, таким образом, единственными товаропроизводителями на настоящий момент является колхоз им. Докучаева. За последние четыре года объем продукции, производимой в хозяйствах населения, изменялся незначительно.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции отрасли растениеводства в Вознесенском сельском поселении за анализируемый период уменьшилось. Весьма значительно в 2010 г. по сравнению с 2005 г.

Анализ динамики поголовья сельскохозяйственных животных в Вознесенском сельском поселении показывает, что в последние годы  наблюдается устойчивое повышение поголовья животных в сельскохозяйственных предприятиях. Следовательно, производство продукции животноводства не снижается. В личных подсобных хозяйствах населения не наблюдается увеличение поголовья (табл. 3).

Таблица 3. Динамика поголовья животных в личных подсобных хозяйствах населения в Вознесенском сельском поселении.

| Поголовье | Ед. изм. | 2005 год | 2006 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Крупный рогатый скот | голов | - | - | - | 883 |
| в т. ч. коровы | голов | - | - | - | 440 |
| Свиньи | голов | - | - | - | 151 |
| Овцы и козы | голов | - | - | - | 167 |
| Птица | голов | - | - | - | 3000 |
| Пчелосемьи | шт. | - | - | - | - |

Основной задачей поселений является выполнение доходной части бюджета (табл. 4), так как без этого не представляется возможным развитие территории муниципального образования.

Таблица 4. Бюджет Вознесенского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Бюджет поселений * | тыс. руб. | х | х | х | х |
| 2. | Доходы бюджета Вознесенского сельского поселения, всего | тыс. руб. | х | - | 2853 | 1603 |
| 3. | Исполнение к плану на год | % | х | - | 100,3 | 100 |
| 4. | Собственные доходы | тыс. руб. | х | - | 2607 | 1308 |
| 5. | Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ | тыс. руб. | х | - | 246 | 295 |
|  | региональный фонд финансовой поддержки поселения | тыс. руб. | х | - | - | - |
|  | муниципальный фонд финансовой поддержки поселения | тыс. руб. | х | х | - | - |
| 6. | Доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов Вознесенского сельского поселения | % | х | х | 8,6 | 18,4 |
| 7. | Доходы бюджета на душу населения | рублей | х | х | 2773 | 1527 |
| 8. | Расходы бюджета Вознесенского сельского поселения, всего | тыс. руб. | х | - | 2472 | 1603 |
| 9. | Исполнение к плану на отчетный период | % | х | - | 100 | 100 |
| 10. | Расходы бюджета на душу населения | рублей | х | х | 2402 | 1527 |
|  | Справочно: Численность населения Вознесенского сельского поселения | чел. | х | - | 1029 | 1050 |

* Информация финансовых органов, показатели за 2005, 2006 годы не заполняются.

Основным источником доходов поселения являются налоги (табл. 5):

- Земельный налог;

- НДФЛ;

- Налог на имущество физических лиц;

- Единый сельскохозяйственный налог.

Таблица 5. Показатели базы местных налогов Вознесенского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005 год | 2006 год | 2010 год | 2011 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Имущество физических лиц * |  |  |  |  |  |
|  | Количество, учтенных в налоговом органе налогоплательщиков по имуществу физических лиц | единиц | - | - | 387 | 387 |
|  | Количество налогоплательщиков, которым предоставляются льготы | единиц | - | - | 212 | 215 |
|  | Количество налогоплательщиков которым исчисляют налог | единиц | - | - | 387 | 387 |
|  | Общая сумма оценки строений с которой исчисляется налог | тыс. руб. | - | - | 25978 | 25978 |
|  | Сумма налога | тыс. руб. | - | - | 32 | 32 |
| 2. | Единый сельскохозяйственный налог * |  |  |  |  |  |
|  | Количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по единому сельскохозяйственному налогу | единиц | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | организации | единиц | - | - | - | - |
|  | индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства | единиц | - | - | - | - |
| 3. | Налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |
|  | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | - | - | 9943,2 | 10000 |
|  | Суммы, исключаемые из совокупного дохода физических лиц | тыс. руб. | - | - | 1687,5 | - |
|  | Облагаемый валовой совокупный доход | тыс. руб. | - | - | 8255,7 | - |
|  | Налоговая ставка | % | - | - | 13 | - |
|  | Сумма налога | тыс. руб. | - | - | 190 | 210 |
|  | Сумма налога на доходы физических лиц поселений | тыс. руб. | - | - | 1073,3 | - |
| 4. | Земельный налог |  |  |  |  |  |
|  | Облагаемые налогом земельные участки, всего | га | - | - | 5498 | - |
|  | отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения | га | - | - | 3297,1 | - |
|  | занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса | кв.м | - | - | - | - |
|  | Кадастровая стоимость земельных участков на 1 января | тыс. руб. | - | - | 211941,9 | - |
|  | отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения | тыс. руб. | - | - | 211941,9 | - |
|  | занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Налоговая ставка | % | - | - | 0,3 | 0,3 |
|  | Сумма налога | тыс. руб. | - | - | 1269 | 540 |

*) информация налоговых органов.

Доходная часть бюджета Вознесенского сельского поселения в 2010 г. составила 2853 тыс. руб. Таким образом, бюджетная обеспеченность 1 жителя поселения составляет 2,402 тыс. руб. на человека.

Действующая система налогообложения в сельском поселении пока практически не зависит от эффективности работы функционирующих на его территории предприятий.

Существующие местные налоги и налогооблагаемая база поселений по-прежнему не обеспечивают необходимый объем расходов местного бюджета. Доля безвозмездных перечислений в общем объёме доходов поселения составляет менее 20% .

Сложившаяся экономическая ситуация в Вознесенском сельском поселении требует решения путем расширения сфер услуг, развития малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка.

Одной из немаловажных проблем является привлечение населения в сельскую местность, для этого необходимо создание оптимальных условий жизни, в том числе и обеспечение рабочими местами.

1.7. Население.

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие устойчивость развития поселения, состояние рынка труда. На сегодняшний день демографическая проблема — одна из наиболее острых социальных проблем страны.

На территории Вознесенского сельского поселения расположено 5 населенных пунктов, население в которых распределяется следующим образом:

п. Вознесенский - 557 человек;

п. Докучаевский - 325 человек;

п. Покровский – 79 человек;

п. Новый Пахарь – 31 человек;

п. Верхняя Орловка – 1 человек;

За последние 2 года численность населения в Вознесенском сельском поселении незначительно увеличилась (табл. 6). Уровень смертности в сельском поселении почти равен уровню рождаемости. Проблема старения населения чрезвычайно актуальна. Доля детей в возрастной структуре определяет её будущую динамику, демографический потенциал, вместе с тем доля населения старших возрастов достаточно велика. Нарастающее старение населения ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблема здоровья пожилых людей.

Таблица 6. Численность населения и его естественное и механическое движение в Вознесенском сельском поселении.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Расселение населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность постоянного населения (на начало года), всего | чел. | - | - | 993 | 1029 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | городского населения | чел. | - | - | - | - |
|  | сельского населения | чел. | - | - | 993 | 1029 |
| 2. | Численность населения в возрасте: |  |  |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного (до 16 лет) | чел. | - | - | 170 | 170 |
|  | - в трудоспособном (женщины 16-54 лет, мужчины 16-59 лет) | чел. | - | - | 544 | 576 |
|  | - старше трудоспособного (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) | чел. | - | - | 279 | 212 |
| 3. | Число детей в возрасте: |  |  |  |  |  |
|  | 0-6 лет | чел. | - | - | 65 | 61 |
|  | 7-15 лет | чел. | - | - | 98 | 98 |
|  | 16-18 лет | чел. | - | - | 43 | 31 |
|  | Движение населения |  |  |  |  |  |
| 4. | Естественное движение населения: |  |  |  |  |  |
|  | число родившихся | чел. | - | - | 8 | 11 |
|  | число умерших | чел. | - | - | 10 | 12 |
|  | естественный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | - | - | -2 | -1 |
| 5. | Миграция: | чел. |  |  |  |  |
|  | число прибывших | чел. | - | - | 55 | 10 |
|  | число выбывших | чел. | - | - | 13 | 26 |
|  | миграционный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | - | - | 42 | -16 |
|  | Социально защищенные группы населения |  |  |  |  |  |
| 6. | Численность ветеранов, всего | чел. | - | - | 21 | 116 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | регионального уровня (ветеранов труда, труженики тыла) | чел. |  |  | 69 | 37 |
| 7. | Численность инвалидов, всего | чел. | - | - | - | - |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | детей-инвалидов | чел. | - | - | - | - |
| 8. | Численность реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | чел. | - | - | - | - |
| 9. | Количество граждан, состоящих на учете в центрах социального обслуживания населения | чел. | - | - | 16 | 16 |

Важнейшими демографическими показателями, определяющими возрастную и половую структуру населения являются естественное  и механическое движение населения. В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношениях возрастов. Происходящие изменения социально-экономической ситуации в стране, уровня жизни населения существенно повлияли на сокращение темпов прироста рождаемости и увеличение смертности населения.

Трудовые ресурсы Вознесенского сельского поселения  составляют 523 человека (табл. 9). По сравнению с уровнем 2009 года данный показатель увеличился на 0,05 %, что составило 5 человек. Также увеличилось число занятых в экономике за счет увеличения численности работников в сельском хозяйстве и оптовой и розничной торговле.

Таблица 7. Трудовые ресурсы, занятость, безработица Вознесенского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005 год | 2006 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | чел. | - | - | 518 | 523 |
| 2. | Число занятых в отраслях экономики |  |  |  |  |  |
|  | - пенсионеров | чел. | - | - | 11 | 13 |
|  | - подростков | чел. | - | - | - | 1 |
| 3. | Трудовые ресурсы | чел. | - | - | 529 | 530 |
|  | Занятость |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество работающих, всего | чел. | - | - | 466 | 463 |
|  | в т.ч. по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | - | - | 403 | 416 |
|  | добыча полезных ископаемых | чел. | - | - | - | - |
|  | обрабатывающие производства | чел. | - | - | - | - |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | - | - | - | - |
|  | строительство | чел. | - | - | - | - |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | - | - | 5 | 3 |
|  | транспорт и связь | чел. | - | - | 5 | 5 |
|  | финансовая деятельность | чел. | - | - | 1 | 2 |
|  | образование | чел. | - | - | 41 | 30 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | - | - | 3 | 3 |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | - | - | 9 | 6 |
|  | в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) производством товаров и услуг для реализации | чел. | - | - | 209 | 244 |
|  | Безработица |  |  |  |  |  |
| 4. | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | чел. | - | - | 35 | 30 |
| 5. | Общая численность безработных, всего | чел. | - | - | 6 | 5 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | чел. | - | - | 3 | 5 |

За рассматриваемый период уровень безработицы не увеличился. Для снижения в перспективе этого показателя по поселению необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер поселения. При этом социальная сфера, многие ее направления приобретают статус доходных отраслей и становятся в один ряд и даже выше традиционных отраслей материального производства. Новый характер развития производств, усиление социальной направленности развития экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в поселении.

1.8. Жилищный фонд.

Жилищный фонд в Вознесенском сельском поселении составляет 25,4 тыс. м2. Жилищный фонд находящийся в личной собственности составляет 100%.

Таблица 8. Наличие и благоустройство жилищного фонда на территории Вознесенского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс. м2 | - | - | - | 25,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - муниципальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | - | - |
| 1.2. | - ведомственный жилищный фонд | тыс. м2 | - | - |  | - |
| 1.3. | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс. м2 | - | - |  | 25,4 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | - | - | - | 419 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | м2 | - | - | - | 25 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс. м2 | - | - | - | 0,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - муниципального | тыс. м2 | - | - | - | - |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | водопроводом | % | - |  | - | 91 |
| 5.2. | канализацией | % | - | - | - | 100 (выгреб) |
| 5.3. | горячим водоснабжением | % | - | - | - | 70 |
| 5.4. | газоснабжением | % | - | - | - | 70 |
|  | в том числе: | % |  |  |  |  |
|  | - природным газом | % | - | - | - | 70 |
|  | - сжиженным газом | % | - | - | - | 30 |
| 5.5. | ваннами и душем | % | - | - | - | 100 |
| 5.6. | центральным отоплением | % | - | - | - | - |

Из-за недостаточно высоких темпов и объемов реконструкции ухудшается качество жилого фонда, с каждым годом увеличивается доля ветхого и аварийного фонда, общая площадь которого в настоящее время составляет 0,1 тыс. м2 (0,25% от всего фонда).

В данный момент на территории Вознесенского сельского поселения  ведется строительство 2 индивидуальных жилых домов (табл. 9).

Таблица 9. Данные о строящихся и планируемых жилых домах в Вознесенском сельском поселении.

| № п/п | Адрес | Вид собственности | Этажность | Кол-во квартир | Общая площадь | Предполагаемый ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | п. Вознесенский | Колхоз им. Докучаева | 1 | 2 | 160 м2 | 2012 г. |
| 2. | п. Докучаевский | Колхоз им. Докучаева | 1 | 1 | 80 м2 | 2012 г. |

В Вознесенском сельском поселении будет введено в эксплуатацию 2 индивидуальных домов, общей площадью 260 м2 (табл. 10).

Таблица 10. Данные по вводу в эксплуатацию жилой площади в Вознесенском сельском поселении.

| Годы | Государственное, муниципальное, ведомственное и др. строительство |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-3 эт. в т. ч. инд. |  | 1 эт. в т. ч. инд. |  | Всего |  |
|  | кол-во | общ. пл. м2 | кол-во | общ. пл. м2 | кол-во | общ. пл. м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 2 | 260 | 2 | 260 |
| Всего за период | - | - | 2 | 260 | 2 | 260 |

В структуре нового строительства на малоэтажное индивидуальное строительство приходится 100 %.

1.9. Культурно-бытовое обслуживание.

Согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области» в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в сельских населенных пунктах.

К минимально необходимым сферам общественного обслуживания относятся 4 вида учреждений:

образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

здравоохранения;

культуры и искусства;

физической культуры и спорта.

Современное состояние учреждений социально-культурной сферы в Вознесенском сельском поселении характеризуется следующими факторами и тенденциями:

- имеющиеся учреждения в основном с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

- не соответствием объема оказываемых услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу.

Образование. Муниципальную систему образования Вознесенского сельского поселения представляет одна общеобразовательная школа. В образовательной сфере работают 30 педагогов (табл. 11). Существующие школы находятся в удовлетворительном состоянии и в ближайшее время капитальный ремонт не требуются.

Таблица 11. Учреждения образования, расположенные на территории Вознесенского сельского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Вид собственности | Адрес | Кол. мест | Количество обучающихся | Год постройки/состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | МОУ Докучаевская СОШ | Муниципаль-ная | п. Вознесенский ул. Им. Дужнова д. 37 | 192 | 98 | 1967/ удовлетворительное |

Основной проблемой сферы образования является необходимость строительства детских садов в поселении.

Здравоохранение, физическая культура и спорт. К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты, и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Система здравоохранения Вознесенского сельского поселения включает в себя фельдшерско-акушерский пункт.

Таблица 12. Учреждения здравоохранения, расположенные на территории Вознесенского сельского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Вид собственности | Адрес | Мощность учреждения | Персонал, чел. | Год постройки/состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Вознесенский ФАП | муниципальная | п. Вознесенский ул. Дужнова д. 34 | 21,4 посещений в смену | 3 | 1968/удовлетворительное |

В сельском поселении при школе иметься спортивный зал, стадион. Строительство спортивных сооружений, реконструкция и капитальный ремонт существующих зданий, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений – ключевая проблема в создании условий для оздоровления населения.

Культура и искусство. К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек — повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

Сфера культуры Вознесенского сельского поселения представлена  поселенческой библиотекой (общий книжный фонд 11800 экз.) и домом культуры на 250 мест.

Таблица 13. Учреждения культуры, расположенные на территории Вознесенского сельского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Вид собственности | Адрес | Мощность учреждения | Год постройки/состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | МУ «Вознесенский сельский дом культуры» | муниципальный | п. Вознесенский ул. Дужнова д. 36 | 250 мест | 1959/удовлетворительное |
| 2. | Вознесенская поселенческая библиотека | муниципальный | п. Вознесенский ул. Дужнова д. 36 | 11800 ед. хр. | 1959/удовлетворительное |

Торговля и коммунально-бытовое обслуживание.

Качество жизни населения во многом зависит от уровня развития торговли и бытового обслуживания. В Вознесенском сельском поселении расположено 1 магазин (продовольственные, промышленные товары), предприятие общественного питания.

Таблица 14. Перечень учреждений торговли Вознесенского сельского поселения.

| № п/п | Предприятие торговли | Адрес | Вид собственности | Торговая площадь, м2 | Вид продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Магазин ИП Сологуб | пос. Вознесенский ул. Дужнова д. 33 | частная | 200 | Продовольственные, промышленные товары |

Таблица 15. Характеристика объектов общественного питания Вознесенского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Вид собственности | Адрес | Количество посадочных мест | Площадь, м2 | Год постройки/состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Столовая | Колхоз им. Докучаева | ул. Вознесенская д. 135а | 50 | 1000 | 1970/удовлетворительное |
| 2. | Школьная столовая | Муниципаль-ная | ул. Вознесенская д. 131а | 25 | 100 | 1970/удовлетворительное |

По территориальному принципу, учреждения и предприятия сферы услуг в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5 — 3 км).

Предприятия коммунального и бытового обслуживания на территории Вознесенского сельского поселения отсутствуют. Пожарного депо в сельском поселении нет.

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения.

К учреждениям повседневного обслуживания относятся административно-хозяйственное здание, отделения связи и сбербанка, опорный пункт охраны правопорядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальная конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации. На территории Вознесенского сельского поселения расположены следующие организации и учреждения:

Таблица 16. Организации и учреждения, расположенные на территории Вознесенского сельского поселения.

| № п/п | Наименование организаций, предприятий | Адрес | Род (сфера) деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Администрация Вознесенского сельского поселения | п. Вознесенский ул. Полевая д.№1/а | местное самоуправление |
| 2. | Колхоз им. Докучаева | п. Вознесенский ул.Полевая д.№1/а | сельское хозяйство |
| 3. | Отделение почтовой связи | п. Вознесенский ул. Дужнова д.№34 | почтовое обслуживание |
| 4. | Опорный пункт полиции | п.Вознесенский ул. Полевая д.№1/а | охрана правопорядка |

Существующие объекты культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния,  комплексной оценки территории, земель различных категорий).

1.10. Земельный фонд Вознесенского сельского поселения,  категории земель.

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3)земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий, имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

По материалам инвентаризации, проведенной Департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области, на территории Вознесенского сельского поселения объектов недвижимости, являющиеся государственной собственностью Воронежской области нет (табл. 17, 18).

Таблица 17. Перечень объектов недвижимости, являющихся государственной собственностью Воронежской области расположенных на территории Вознесенского сельского поселения.

| № п/п | Наименование землепользователя | Балансодержатель | Адрес недвижимости | Площадь общая, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Таблица 18. Перечень земельных участков областного уровня собственности, расположенных в границах Вознесенского сельского поселения.

| № п/п | Наименование землепользователя | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адрес) земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

По данным государственного учета по состоянию на 1 января 2008 года территория сельского поселения составляет 6459,1 га. Структура земельного фонда поселения характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения – 89,1 %. Земли населенных пунктов  составляют 9,8 %.

Таблица 19. Современное использование территории Вознесенского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего, га | 6459,1 | 6459,1 | 6459,1 | 6459,1 |
|  | в т.ч. | - | - | - | - |
|  | в федеральной собственности |  |  |  |  |
|  | в областной собственности | - | - | - | - |
|  | в муниципальной собственности | 1790,2 | 1790,2 | 1790,2 | 1790,2 |
|  | в собственности юридических лиц | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
|  | в собственности физических лиц | 4651,2 | 4651,2 | 4651,2 | 4651,2 |
| 2 | Общая площадь населенных пунктов, | 633,2 | 633,2 | 633,2 | 633,2 |
|  | всего, га |  |  |  |  |
|  | в т.ч. | 256 | 256 | 256 | 256 |
|  | - площадь приусадебных участков |  |  |  |  |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего, га | 5760,63 | 5760,6 | 5760,63 | 5760,63 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны, всего, га | 55,27 | 55,27 | 55,27 | 55,27 |
| 5 | Земли рекреации*, всего, га | - | - | - | - |
| 6 | Земли лесного фонда, всего, га | - | - | - | - |
| 7 | Земли водного фонда, всего, га | - | - | - | - |
| 8 | Земли запаса, всего, га | 10 | 10 | 10 | 10 |

* - к землям рекреации относятся земельные участки, предназначенные для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (парки, дома отдыха, туристические базы, объекты физической культуры и спорта, пляжи и т.п.).

Земли сельскохозяйственного назначения.

Согласно Земельному кодексу РФ, землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границами населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются:

- сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые коммуникациями,

- земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,

- земли, занятые водными объектами,

- а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В рамках выполнения работ по подготовке генерального плана муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения занимают 5760,63 га, что составляет 89,1 % территории сельского поселения.

Таблица 20. Использование земель сельскохозяйственного назначения Вознесенского сельского поселения.

| Сельскохозяйственные угодья | га | В % к общей площади поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: |  |  |
| -пашня | 4875 | 76 |
| -сенокосы | - | - |
| -пастбища | 420 | 7 |
| -многолетние насаждения (сады и др.) |  |  |
| -залежь | 250 | 0,38 |

Земли населенных пунктов.

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

На территории Вознесенского сельского поселения расположено пять населенных пунктов: п. Вознесенский, п. Докучаевский, п. Покровский,

п. Новый Пахарь, п. Верхняя Орловка.

В составе земель населенных пунктов выделяются:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- производственные зоны;

- зоны инженерных и транспортных инфраструктур;

- рекреационные зоны;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны специального назначения: занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

- зоны военных объектов;

- иные территориальные зоны.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы  зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Согласно законодательству, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Территориальное отделение Роснедвижимости ведет учёт земель в целом по району, без учета его административного деления на муниципальные образования, что делает  невозможным разбивку земель по категориям применительно к отдельному муниципальному образованию. Ввиду этого невозможно определить, сколько гектаров занято землями этой категории, применительно к Вознесенскому сельскому поселению.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

Под землями транспорта в поселении занято 46,7 га (100 % от площади всей категории). Это земли железнодорожного транспорта. На территории Вознесенского сельского поселения к землям транспорта относятся территории, занимаемые железной дорогой.

Земли лесного фонда.

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные  для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Земель лесного фонда на территории Вознесенского сельского поселения нет.

Земли водного фонда.

Согласно законодательству, к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земель водного фонда – участок реки Чигла.

Земли особо охраняемых территорий.

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

Земель особо охраняемых территорий на территории Вознесенского сельского поселения  не установлено.

Земли запаса.

В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

Земли запаса на территории Вознесенского сельского поселения не определены, категория земель запаса не установлена.

Виды собственности и категории земель показаны на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и комплексной оценки территории).

1.11. Государственная кадастровая оценка.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия        земель, и, прежде всего сельскохозяйственных, при этом допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а так же для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Правовой основой работ по государственной кадастровой оценке земель всех категорий является Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. №945 «О государственной кадастровой оценке земель», утвержденные постановлением Правительства РФ 8 апреля 2000 г. № 316.

Оценка проводилась по 6 группам земель, выделяемым по функциональному назначению  и особенностям формирования рентного дохода в сельскохозяйственном производстве.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков, кадастровая стоимость составляет, как правило, около 75 - 80 % их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и, например, для расчета арендной платы за землю.

Результаты оценки утверждены Постановлением администрации Воронежской области от 04.10.2005 года №  984 (табл. 22).

Таблица 21. Удельные показатели кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий Вознесенского сельского поселения Таловского муниципального района (на 01.01.2010 г) по средней кадастровой стоимости.

| Значение удельного показателя кадастровой стоимости сельхозугодий | руб/м2. | Группы сравнительной оценки по средней кадастровой стоимости сельхозугодий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Минимальное | 23,3 | 5 |
| Максимальное | 62,76 |  |
| Среднее | 36,27 |  |

Удельные показатели кадастровой стоимости земель служат основой для расчета кадастровой стоимости земельных участков, при определении которой учитываются как физические характеристики земельного участка, так и совокупность вещных и обременительных прав на данный земельный участок.

В результате выполненных работ определены  удельные показатели кадастровой стоимости земель населенных пунктов Воронежской области в рублях за один квадратный метр по 14 видам функционального использования земель.

Определение удельных показателей кадастровой стоимости земель  садоводческих и огороднических объединений осуществлялось с использованием информации о рыночных  ценах на земельных участки и рыночных ценах на единые объекты недвижимости. Были использованы 5 факторов, оказывающих наибольшее влияние  на стоимость земель:

- фактор экологии;

- рейтинг района — балл;

- расстояние до Воронежа — км;

- число рейсов в день — рейс/день;

- качественное состояние почв.

Земли сельскохозяйственных угодий, расположенные в Вознесенском  сельском поселении относятся к 5 группе сравнительной оценки по средней кадастровой стоимости. Это необходимо учитывать при проектировании. Изымаемые из сельскохозяйственного оборота участки под объекты капитального строительства должны быть наименее ценными по значению удельного показателя кадастровой стоимости.

1.12. Сельское хозяйство и промышленность.

Сельское хозяйство и промышленность имеют важное значение в жизни Вознесенского сельского поселения, так как являются не только основным занятием населения (выращивание сельскохозяйственных культур, производство продуктов животноводства), но и их основным доходом.

Главным сельскохозяйственным предприятием поселения является колхоз им. Докучаева (5025 га) занимающейся растениеводством и животноводством. Численность работающих в колхозе – 202 человека.

К югу от станции 254 км расположена промышленная зона. На данной территории расположены предприятия: ООО «Таловская МТС» (5,3га)  которое занимается  ремонтом, сборкой сельскохозяйственных машин; ООО «Таловаяагропромхимия» (3,5 га) занимающееся складированием минеральных удобрений; ИП Анохин Ю. В. (1,19 га) – пилорама; ИП Богачев Д. Ю. (0,6 га) – грузоперевозки.

Восточнее посёлка Новый Пахарь имеется освоенное месторождение бутового камня (площадь участка 2 га), перспектива использования 5 лет и не освоенное месторождение строительной глины (площадь участка 6 га), перспектива использования 15 лет.

В посёлке Докучаевский расположен цех по переработке прудовой рыбы.

К востоку от п. Вознесенский расположена свиноферма (количество голов 151).

К востоку от п. Докучаевский располагаются три фермы крупного рогатого скота (количество голов 883) и машинотракторная мастерская.

Существующие объекты промышленности и сельского хозяйства показаны на Схеме генерального плана (Схема  существующего состояния, комплексной оценки территории, земель различных категорий).

1.13. Транспортная инфраструктура.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения), а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Через территорию Вознесенского сельского поселения проходят участок железной дороги Лиски – Поворино протяженностью 4,67 км.

По территории сельского поселения проходит участок областной дороги Бобров – Новохопёрск, протяженностью 12 км.

Также через сельское поселение проходят дороги муниципального значения:

Вознесеновское – Вознесенское – Таловая (4,67 км);

«Бобров-Новохорёрск» - Таловая (2,7 км);

на областную в сторону Бутурлиновки - п. Вознесенский (1,1 км);

Таблица 22. Протяженность дорог в Вознесенском сельском поселении.

| Показатели | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Протяженность железных дорог | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| Общая протяженность автомобильных дорог | 34,79 | 34,79 | 34,79 | 34,79 |
| в т. ч.: |  |  |  |  |
| федерального значения | - | - | - | - |
| областного значения | 12 | 12 | 12 | 12 |
| местного значения | 22,79 | 22,79 | 22,79 | 22,79 |
| в т. ч. с твердым покрытием | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения обеспечивает  внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию поселка, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Улично-дорожная сеть посёлка Вознесенский имеет регулярную структуру. Главными улицами являются улицы Полевая, Дужнова, Вознесенская на которых расположены основные объекты социально-бытового и культурного обслуживания. Второстепенные улицы и переулки выполняют роль проездов к местам проживания.

Дороги по главным улицам п. Вознесенский имеют твердое покрытие, их протяженность составляет 5,2  км.

Улично-дорожная сеть посёлка Докучаевский. Главными улицами являются Молодёжная, Докучаевская, проходящие с севера на юг через все село. Протяженность дорог с твердым покрытием в селе составляет 2,3 км.

В остальных посёлках дороги грунтовые.

Общественный пассажирский транспорт.

Важное значение для обеспечения жизнедеятельности поселения имеет общественный пассажирский транспорт. В последние годы в его структуре происходят существенные организационные изменения, связанные с высокой конкуренцией со стороны субъектов малого бизнеса, осуществляющих перевозки пассажиров на микроавтобусах.

Автобусное сообщение осуществляется 3 раза в день автобусами маршрута «р.п. Таловая – п. Докучаевский». Основные автобусные остановки п. Вознесенский, п. Докучаевский. Протяженность маршрута до районного центра 11 км. На железной дороге имеется железнодорожная станция «254 км». Существующий пассажирский транспорт удовлетворяет потребности населения.

Индивидуальный транспорт.

Наряду с пассажирским транспортом  общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта, в том числе и в связи с возрастающим жилищным строительством на территории Вознесенского сельского поселения.

Места для хранения автомобилей на территории поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках. Открытых площадок для хранения индивидуального транспорта нет. Также нет специально оборудованных площадок для временной парковки автотранспорта перед  общественными зданиями.

Существующие дороги показаны на Схеме генерального плана (Схема  существующего состояния, комплексной оценки территории, земель различных категорий).

1.14. Инженерная инфраструктура.

1.14.1. Газоснабжение.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Таловского района является магистральный газопровод Средняя Азия - Центр.

Газоснабжение потребителей Вознесенского сельского поселения предусматривается от выхода высокого давления Р ≤ 1,2 Мпа существующей АГРС ВОСХТ (Верхнеозёрский сельскохозяйственный техникум).

В настоящее время к посёлкам Вознесенский и Докучаевский построен и действует подводящий газопровод высокого давления Р ≤ 1,2 Мпа из стальных труб диаметром 219 мм , газорегуляторные пункты в центре поселков. Протяжённость магистралей газовых сетей высокого давления 6,1 км, низкого давления 21,5 км. Газификация посёлков Покровский, Новый Пахарь, Верхняя Орловка не предусматривается.

Населенные пункты Вознесенский и Докучаевский полностью газифицированы. С 2000 - 2010 годы построены 21,5 км внутрипоселковых газовых сетей. Газифицированы 294 дома. Удельный вес газа в топливном балансе  составляет  70%.

Таблица 23. Расчетные часовые и годовые расходы газа.

| № п/п | Населенный пункт | Население млн. мз/год | Котельная млн.мз/год | Всего млн. мз/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п. Вознесенский, п. Докучаевский. | 0,747 | Твердое топливо | 0,747 |

Общий расход газа - 85 мз/час (747 тыс. мз/год)

Существующие газовые сети и объекты показаны на Схеме генерального плана (Схема газоснабжения).

1.14.2. Водоснабжение.

В настоящее время в Вознесенском сельском поселении имеются действующие кольцевые сети водоснабжения протяженностью 10735,57 м, оборудованные водоразборными колонками и подводящие воду к жилым домам и на объекты соцкультбыта: котельная, школа, ФАП, администрация.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

На хозяйственно-питьевые и производственные нужды посёлков используется вода 5 артезианских скважин глубиной 190 м, каждая производительностью 10 м³/ч, эксплуатационной производительностью

624 м³/сут.

На сети в качестве контррезервуаров установлены  3 водонапорные башни, емкостью 30 м³, 30 м3 , 125 м3 высота ствола 25 м, 25 м, 34 м.

Вместе с тем имеются скважины и башни на МТМ и КРС -3 шт.

Население п. Вознесенский составляет - 557 чел., п. Докучаевский -  325 чел., п. Покровский – 79 чел., п. Новый пахарь – 31 чел., п. Верхняя Орловка – 1чел.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 230 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет: 600 м3 /сут – лето, 200 м3  /сут. – зима.

Канализация.

В Вознесенском сельском поселении централизованная канализация  отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

Существующие сети и объекты водоснабжения показаны на Схеме генерального плана (Схема водоснабжения и водоотведения).

1.14.3. Электроснабжение.

Вознесенское сельское поселение состоит из пяти населенных пунктов: п. Вознесенский, п. Докучаевский, п. Покровский, п. Новый Пахарь, п. Верхняя Орловка. Сельское поселение электрифицировано. В нем располагается 15 КТП общей мощностью 650 кВ. Общая протяженность сетей ВЛ-10кВ составляет — 30 км.

Питание Вознесенского сельского поселения осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ «Таловская» ВЛ-10кВ № 1, 4. ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ и КТП-10/04 кВ находятся на балансе Таловского РЭС. Строительство ВЛ-04 кВ и КТП велось в 1970 годах. Многие линии и КТП-10/04 кВ отработали регламентированный срок и требуют реконструкции. Кроме того, происходит увеличение электрических нагрузок в связи с применением нового электрооборудования (холодильников, стиральных машин, микроволновок и др.), что приводит к падению напряжения на концах линий.

При реконструкции ВЛ-04 кВ и КТП необходимо установить необходимое количество светильников уличного освещения.

Существующие сети и объекты электроснабжения и связи показаны на Схеме генерального плана (Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи).

1.14.4. Теплоснабжение.

Населенные пункты Вознесенского сельского поселения: п. Вознесенский, п. Докучаевский полностью газифицированы. Газификация п. Покровский, п. Новый Пахарь, п. Верхняя Орловка не предусматривалась.

В настоящий момент источником теплоснабжения населения в Вознесенском сельском поселении служат построенные в 2000 - 2010 годах внутрипоселковые сети газоснабжения высокого и низкого давления (27,6 км), обеспечивающие газом поквартирные отопительные приборы.

В сельском поселении теплоснабжение жилого фонда осуществляется от поквартирных источников тепла на газовом топливе.

Существующая котельная на твердом топливе (0,2 Гкал/час). Котельная на балансе Вознесенского с.п.

Существующие тепловые сети и объекты показаны на Схеме генерального плана (Схема газоснабжения).

1.14.5.Связь.

В Вознесенском сельском поселении имеется одна АТС, расположенная по адресу: п. Вознесенский ул. Полевая д. 1/а.

В настоящий момент телефонной связью охвачено 61,57 % жилого фонда.

Таблица 24. Характеристика объектов телефонной связи Вознесенского сельского поселения.

| Показатели | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Число телефонных станций общего пользования | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число телефонных аппаратов (номеров) сети общего пользования, всего | 300 | 300 | 300 | 300 |

Существующие объекты связи показаны на Схеме генерального плана (Схема  существующего состояния, комплексной оценки территории, земель различных категорий).

1.15. Зоны специального назначения.

1.15.1. Места сбора твердых бытовых отходов.

На территории Вознесенского сельского поселения расположены две свалки твердых бытовых отходов одна районная, другая сельского поселения.

1.15.2. Кладбища.

На территории Вознесенского сельского поселения имеются пять мест  захоронений:

- в северной части посёлка Вознесенский, площадью - 1 га;

- в северной части посёлка Докучаевский, площадью - 0,5 га;

- на северо-западе от посёлка Новый Пахарь - 0,49 га;

- на западе от посёлка Покровский - 0,3 га;

- на севере от посёлка Верхняя Орловка - 0,3 га.

Размещение кладбищ показано на Схеме генерального плана (Схема  существующего состояния, комплексной оценки территории, земель различных категорий).

1.15.3. Скотомогильники.

На территории Вознесенского сельского поселения имеется один скотомогильник:

- на западе от посёлка Новый Пахарь.

Размещение скотомогильника показано на Схеме существующего состояния, комплексной оценки территории, земель различных категорий.

1.16. Выводы по современному состоянию.

Анализ состояния основных компонентов окружающей среды благоприятен для дальнейшего развития Вознесенского сельского поселения.

Наибольшую ценность поселения составляют земельные ресурсы. При рассмотрении их в целом видно, что в основном они представлены черноземами обыкновенными и выщелочными, что положительно влияет на развитие сельского хозяйства. В незначительных масштабах прогрессирует переувлажнение почв, что связано с экологической обстановкой в области. Это периодически создает трудности в проведении  полевых работ и снижает уровень урожайности сельских культур.

Территория Вознесенского сельского поселения характеризуется высокими эстетическими свойствами ландшафта долины реки Чигла, прудами и  каскадом прудов. Что благотворно влияет как на отдых населения и сельскохозяйственную производительность, так и на экологическую обстановку в целом.

Необходимо решать проблему о поддержании и сохранении объектов историко-культурного наследия.

Экономическая ситуация в Вознесенском сельском поселении требует решения путем расширения производственной зоны, сфер услуг, развития малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка.

Помимо экономической проблемы  необходимо решать и проблему демографии, повышать уровень жизни  населения, обеспечивать рабочими местами, улучшать проблемы с производительностью продукции и осуществлять реконструкцию как производственных, жилых и общественных зданий.

Так же в Вознесенском сельском поселении остро стоит проблема миграции населения. Но снижение естественной и механической убыли населения возможно за счет улучшения жилищных условий. Жилищный фонд  поселения  на 100 %  представлен  одноэтажной усадебной застройкой. Жилищный фонд поселения имеет невысокий уровень развития и обеспеченности инженерным благоустройством, за исключением обеспечения газом. Уровень жилищной обеспеченности населения – 25 м2 общей площади на человека.

Состояние сферы культурно-бытового и социального обслуживания в целом соответствуют нормативным требованиям. Но часть учреждений отсутствуют, часть требует реконструкции или капитального ремонта.

Улично-дорожная сеть в населенных пунктах развита слабо и в основном представлена грунтовыми дорогами. Но присутствуют и дороги с асфальтированным покрытием, которые являются главными в селах и на которых расположены все административно-общественные учреждения. Некоторые участки улиц, имеющие твердое покрытие требуют капитального ремонта. Часть дорог  в населенных пунктах не отвечает требованиям.

Необходимо уделять больше  внимание  развитию строительства (как жилых, так и производственных зданий), обеспеченности населения работой и жильем, производству сельского хозяйства и животноводства. Решить проблему реконструкции районного пункта сбора, накопления и первичной сортировки ТБО, устройство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости 30 м³, которые должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Анализ первой главы показал, что Вознесенского сельское поселение имеет высокий потенциал для дальнейшего развития за счет использования  всех имеющихся ресурсов.

2. Проектные решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию.

2.1.Архитектурно-планировочная организация территории.

Архитектурно-планировочная организация территории Вознесенского сельского поселения выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития села, а также характер благоустройства населенного пункта.

Предложения генерального плана Вознесенского сельского поселения выполнены на базе функционального зонирования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры, природных условий, а так же с учетом различных ограничений.

Развитие планировочной структуры населенных пунктов направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся организации пространственной структуры;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории.

Учитывая результаты полного анализа территории населенных пунктов, наиболее подходящими под расширение и внесение существующей жилой застройки и домовладений в населенные пункты выбрано два участка общей площадью 22,4 га. Данные участки предполагается отвести под индивидуальную жилую застройку. Они выбирались с учетом расположения транспортных связей, основных инженерных коммуникаций, существующей планировочной структуры сельского поселения, а так же других факторов. Участки расширение посёлка Вознесенский.

Предусматривается развитие двух посёлков имеющих общую границу: п. Вознесенский и п. Докучаевский. Развитие трех посёлков не предусматривается из-за малой перспективности.

Обустройство посёлков будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

2.2. Административно-территориальное устройство.

Границы и статус Вознесенского сельского поселения установлены законом Воронежской области от 02.12.2004 № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж».

Проектом не предусмотрено расширение границ Вознесенского сельского поселения. Планируется расширить территорию п. Вознесенский на 22,4 га.

Изменение границ посёлка показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.3. Функциональное зонирование территории и структура землепользования.

2.3.1. Функциональное зонирование территории сельского поселения.

Схема функционального зонирования территории Вознесенского сельского поселения является одним из базовых документов для разработки проектного плана, и одним из главных элементов регулирования территориального развития поселения, определяющих хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории.

Функциональная зона — это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующим ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функции) для которого предоставлена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории сельского поселения;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формировании их перспективной хозяйственной направленность;

- разработка мероприятий по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользования землей и другой недвижимостью.

Регламент использования территорий выступает как совокупность предложений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

Зонирование территории Вознесенского сельского поселения произведено в соответствие с общей территориальной структурой  производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых территорий.

Функциональное зонирование на уровне сельского поселения предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

- современное использование территории;

- концепция пространственного развития сельского поселения;

- градостроительных ограничений связанных с: ограничением по функциональным базовым признакам; ограничениями, связанными с историко-культурной средой; неблагоприятными инженерно-геологическими и прочими природными условиями, связанными с состоянием окружающей среды; транспортно-коммуникационными ограничениями; эколого-гигиеническими ограничениями.

Для четкого выявления функциональной специализации территории поселения, проведено ее функциональное микрозонирование, которое сложилось из следующих типов территорий:

- кардинально преобразованные человеком - территории сельских населенных пунктов, территории транспортно-инженерных коммуникаций;

- умеренно измененных хозяйственной деятельности — сельскохозяйственные угодья, небольшие участки эксплуатируемых лесных массивов;

- практически ненарушенных деятельностью человека — открытые пространства.

Размещение функциональных зон, их конфигурация, определены на основе перспективной планировочной структуры сельского поселения в соответствии с конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов. В каждой функциональной зоне устанавливается свой, особый режим использования, который необходимо строго соблюдать при разработке генерального плана Вознесенского сельского поселения.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория сельского поселения делится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования.

В соответствии со ст. 35 п. 1 Градостроительного кодекса могут определяться следующие территориальные зоны:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны специального назначения,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Проектом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории, анализа социально-экономической ситуации в Вознесенском сельском поселении.

Зоны активного градостроительного назначения — селитебные территории производственно-коммунального строительства.

Новая жилая застройка будет размещена на свободных территориях согласно градостроительному регламенту.

В соответствии с прогнозным расчетом нового жилищного строительства на проектные сроки объем жилищного строительства, за счет увеличения норматива обеспеченности жильем в расчете на одного жителя, сноса ветхого и аварийного жилья, а так же выноса жилого фонда из санитарно-защитных зон увеличится на 22,4 га.

Развитие селитебной территории предусмотрено за счет создания условий для устойчивого развития населенных пунктов, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия, создание условий для улучшения планировки, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Жилая застройка предусматривается одноэтажными усадебными домами за счет уплотнения существующей застройки. На данной территории наряду с жилой застройкой допускается размещение отдельно стоящих, встроенных и пристроенных объектов культурно-бытового обслуживания.

В общественно-деловой зоне размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и коммерческой деятельности. Общественный центр п. Вознесенский располагается на границе с п. Докучаевский и является единым для посёлков. Площадь общественного центра – 14 га.

Производственные зоны.

В производственно-коммерческой зоне предусматривается реконструкция, модернизация объектов капитального строительства. На данный момент увеличение промышленной зоны в Вознесенском сельском поселении не предусматривается, но возможности для развития существующей производственной зоны есть.

Зона преимущественного сельскохозяйственного использования территории Вознесенского сельского поселения составляет 5760,63 га. Данная зона используется для целей ведения сельского хозяйства.

Зона преимущественного рекреационного назначения территории кратковременного отдыха.

Территория населенных пунктов Вознесенского сельского поселения хорошо озеленена, в основном, за счет приусадебных участков. Генеральным планом Вознесенского сельского поселения предлагается – создание двух рекреационных зон, включающих в себя озелененную зону отдыха с благоустроенными площадками для массового отдыха населения, а также пляжную зону, площадку массового отдыха на берегах прудов, на участках земель сельскохозяйственного назначения, предлагается включить в систему рекреационных зон  без перевода  в другую категорию земель.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по сохранению существующих зон рекреационного озеленения на территориях, прилегающих к общественным зданиям поселков — к зданиям администрации, клуба, школы, объектам торговли.

Генеральный план решает озеленение кварталов секционной застройки, где предусматриваются зоны тихого отдыха, спортплощадки, детские игровые площадки. На территории проектируемой застройки выделены озелененные места для отдыха с размещением в них беседок, цветников.

Генеральным планом предусмотрено озеленение улиц и бульваров, берегов рек, прудов, балок, проходящих по селу.

На участках общественных учреждений имеются газоны, полосы декоративного кустарника, отдельные группы деревьев.

Предусматривается также посадка зеленых полос по границам промышленных, складских и прочих предприятий, животноводческих ферм и производственных секторов.

Организация дополнительной рекреационной зоны или зон возможна при перспективном освоении территории, включаемой в границы населенного пункта, в рамках разработки проекта планировки жилой зоны планируемого комплексного развития села.

2.3.2. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций.

Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог.

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов. Также, в пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться: инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль  дороги либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания к объектам, расположенным вне полосы отвода  дороги и требующим доступа к ним.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Протяженность автодороги областного значения Бобров - Новохопёрск в Вознесенском сельском поселении составляет 12 км. Полоса отвода 2х15 м, площадь охранной зоны 36 га;

Протяженность автодороги направление Бутурлиновка – п. Вознесенский в Вознесенском сельском поселении составляет 1,1 км. Полоса отвода 2х10 м, площадь охранной зоны 2,2 га;

Протяженность автодороги от дороги областного значения до г.п. Таловая в Вознесенском сельском поселении составляет 2,7 км. Полоса отвода 2х10 м, площадь охранной зоны 5,4 га;

Протяженность автодороги с.п. Вознесеновское – с.п. Вознесенское – г.п. Таловая в Вознесенском сельском поселении составляет 4,67 км. Полоса отвода 1х10 м (со второй стороны полоса отвода железной дороги), площадь охранной зоны 4,67 га;

Протяженность проектируемой автодороги от п. Вознесенский до дороги областного значения в составляет 1,1 км. Полоса отвода 2х10 м, площадь охранной зоны 2,2 га.

Полоса отвода и охранная зона железной дороги.

Создание и установление правового режима полос отвода и охранных зон железных дорог осуществляется в соответствии со статьями 87 и 90 ЗК РФ и статьями 2 и 9 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

Полоса отвода железных дорог - полоса земли, выделенная из земельного фонда страны для железной дороги со всеми устройствами: земляным полотном, искусственными сооружениями, станционными площадками и другими объектами. В полосе отвода не допускается постройка зданий и сооружений, не принадлежащих железной дороге. В охранные зоны также включаются участки, занятые защитными лесонасаждениями.

Границы полосы отвода  и охранных зон устанавливаются с учетом норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода, утверждаемых Министерством транспорта Российской Федерации.

По территории Вознесенского сельского поселения проходит одна ветка юго-восточной железной дороги

В полосу отвода железных дорог (далее также - полоса отвода) входят земли, занятые железнодорожными путями и непосредственно примыкающими к ним сооружениями, устройствами и зданиями, в том числе пассажирские вокзалы с привокзальными площадями, служебные и иные здания и сооружения, обеспечивающие деятельность железнодорожного транспорта.

Размеры земельных участков полосы отвода определяются в соответствии с утвержденными нормами, проектно-сметной документацией и генеральными схемами развития железнодорожных линий, узлов и станций.

Протяженность железной дороги в Вознесенском сельском поселении составляет 4,67 км. Полоса отвода 2х50 м, площадь охранной зоны 46,7 га;

В целях обеспечения нормальной эксплуатации железнодорожного транспорта, санитарной защиты населения и возможности развития отдельных объектов с минимальными затратами устанавливаются зоны земель специального охранного назначения.

Размеры земельных участков зон специального охранного назначения определяют рельеф и особые природные условия местности, необходимость создания защиты жилой застройки населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов, необходимость поэтапного развития в будущем железных дорог, узлов, станций и отдельных объектов железнодорожного транспорта.

Зоны земель специального охранного назначения не включаются в полосу отвода, но для них устанавливаются особые условия землепользования.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со следующими требованиями: от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки - не менее 100 м в случае примыкания жилой застройки к железной дороге. При невозможности обеспечить 100-метровую санитарно-защитную зону она может быть уменьшена до 50 м при условии разработки и осуществления мероприятий по обеспечению допустимого уровня шума в жилых помещениях в течение суток

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Охранные зоны магистральных газопроводов и газораспределительных сетей.

По территории Вознесенского сельского поселения проходит межпоселковый газопровод высокого давления d 219 мм, рабочим давлением 1,2 МПа, и газораспределительные сети низкого давления населенных пунктах.

При разработке генерального плана  учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы".

Ширина охранных зон газопродуктопроводов, принята в соответствие с "Правилами охраны магистральных трубопроводов" утвержденными постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992 и "Правилами охраны газораспределительных сетей" утвержденными постановлением правительства РФ №878 от 20.11.2000. Ширина охранной зоны принята 10 м от осей трубопроводов в каждую сторону, наряду с зоной минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, которая имеет размеры 100 метров для газопровода высокого давления.

Протяжённость газопровода высокого давления 6,7 км. Охранная зона 2х10 м, ее площадь 13,4 га.

Для  газораспределительных  сетей  устанавливаются   следующие охранные зоны:

а) вдоль  трасс  наружных  газопроводов  -  в  виде   территории, ограниченной  условными линиями,  проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода  -  в виде   территории,  ограниченной  условными  линиями,  проходящими  на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров  -  с противоположной стороны;

г) вокруг отдельно стоящих  газорегуляторных  пунктов  -  в  виде территории,  ограниченной замкнутой линией,  проведенной на расстоянии 10 метров от  границ  этих  объектов.  Для  газорегуляторных  пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов,  проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности,  -  в  виде  просек  шириной  6 метров,  по  3  метра  с  каждой  стороны  газопровода.  Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев  до  трубопровода  должно быть  не  менее  высоты  деревьев  в  течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет  расстояний  при  определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов  и  от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Охранные зоны нефтепродуктопроводов.

По территории Вознесенского сельского поселения не проходит магистральный нефтепродуктопровод.

Охранная зона воздушных линий электропередач.

В северной части Вознесенского сельского поселения проходят транзитные электролинии 110 и 35 кВ.

Электроэнергия на территорию Вознесенского сельского поселения подается через электроподстанцию «Таловская» 35/10, которая расположена за границами к северу от п. Вознесенский.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали. Согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160), для линий электропередач напряжением 10кВ принимается по 10 м в каждую сторону.

Общая протяженность линий ЛЭП – 10кВ – 30км. Охранная зона 2х10 м, ее

площадь составляет – 60 га.

Протяжённость линия ЛЭП — 110 кВ 5,3 км. Охранная зона 2х20 м, ее площадь составляет 21,2 га.

Протяжённость линия ЛЭП — 35 кВ 5,3 км. Охранная зона 2х15 м, ее площадь составляет 15,9 га.

На данной территории категорически запрещается:

а) производить строительство, реконструкцию зданий и сооружений;

б) осуществлять всякого рода горные, взрывные работы; производить посадку и вырубку лесов и кустарников, располагать полевые станы и загоны для скота; производить полив сельскохозяйственных культур;

в) совершать проезды машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом и без груза от поверхности дороги не более 4,5 метров;

г) размещать АЗС и другие хранилища горюче-смазочных материалов;

д) устраивать контейнерные площадки;

е) складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь;

ж) устраивать смотровые площадки, стоянки для всех видов машин и механизмов.

2.3.3. Ограничения по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям.

Санитарно-защитные зоны промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Таблица 25. Перечень промышленных и сельскохозяйственных объектов на территории Вознесенского сельского поселения с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон.

| № п/п | Наименование объекта | Санитарно-защитная зона*, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Свиноферма до 4 тыс. голов | 300 |
| 2. | Ферма крупного рогатого скота до 100 голов | 100 |
| 3. | Машинно-тракторная мастерская | 300 |
| 4. | Маслозавод | 100 |
| 5. | Промышленная зона – объекты III – V классов | 300 |
| 6. | Склад ГСМ | 100 |
| 7. | Объект по добыче глины | 100 |

* Санитарно-защитная зона указана согласно санитарно-эпидемиологическим правила и нормативам СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 30 м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, устанавливают расчетом. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

На территории Вознесенского сельского поселения расположено 8 артезианских скважин.

Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

На территории Вознесенского сельского поселения расположены река Чигла, пруды и ручьи. Охранная зона прудов, ручьев составляет 50 метров, реки – 200 метров.

Протяженность реки Чигла в Вознесенском сельском поселении 4,36 км. Водоохранная зона 200 м, ее площадь 43,6 га (река протекает по границе).

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных дорожных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со ст. 67 Водного Кодекса Российской Федерации на территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

2.3.4. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности.

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории.

Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.). Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

Заболоченные территории. Территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

Рассматриваемые в проекте территории Вознесенского сельского поселения не подвержены рискам возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. В целом территория сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе 3 - ИТМ ГО ЧС. В разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

2.3.5. Прочие ограничения.

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других территориальных зон.

На территории сельского поселениях находятся пять кладбищ и три скотомогильника.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с региональным нормативом градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области». Охранная зона от скотомогильника принята 1000 м, от районного пункта сбора, накопления и  первичной сортировки ТБО (площадки под усовершенствованную свалку ТБО) – 1000 м, от контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости (30 м³) – 100 м, от кладбищ — 50 м. Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения.

Особо охраняемые природные территории.

На территории Вознесенского сельского поселения нет особо охраняемых природных территорий.

Функциональные зоны показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.4. Прогноз численности населения.

Для современной демографической ситуации Вознесенского сельского поселения характерны низкая рождаемость, высокий уровень смертности, но, не смотря на это, наблюдается увеличение численности населения за счет высокого миграционного притока. Прогноз численности населения – один из важнейших ресурсных показателей. На основе прогнозной численности населения рассчитываются: потребность населения в объектах культурно-бытового и социального обслуживания; необходимые площади кладбищ, районного пункта сбора, накопления и  первичной сортировки ТБО и контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости 30 м³, а так же участков для жилищного строительства; нормы потребления тепла, газа и электричества.

Численность перспективного населения можно рассчитать по формуле сложных процентов, исходя из естественного и механического движения населения.

Расчет перспективного населения ведется по формуле:

Nрас.=Nсущ.×100±±P±V100T,

где Nрас.  - расчетная численность населения, чел.;

Nсущ. – существующая численность населения, чел.;

P – естественный прирост (убыль), %;

V – механический прирост (убыль), %;

T – расчетный срок.

Таким образом, перспективная численность к 2014 году в Вознесенском сельском поселении составит примерно 1293 человек, а на конец расчетного срока, т. е. в 2029 году — 1590 человек.

2.5. Жилищное строительство.

Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

При выборе участков под новое жилищное строительство необходимо учитывать следующие факторы:

- расположение объектов культурно-бытового и социального обслуживания;

- направление главных улиц;

- расположение промышленной зоны;

- расположение зоны отдыха.

Обоснованием для отведения участка под застройку послужило следующее:

1. Расширяется производственная зона, создаются новые рабочие места, следовательно, увеличится миграционный приток населения; проектом предусмотрено расширение сферы культурно-бытового и социального обслуживания.

2. В соответствии с указом Президента № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» демографическая политика Российской Федерации будет направлена на увеличение продолжительности жизни населения,   сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование  внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. На основании данного указа предусмотрено развитие жилищного строительства в Вознесенском сельском поселении.

3. Ликвидация ветхого и аварийного жилья.

Новая жилая застройка будет размещена за счет уплотнения существующей застройки, а так же за счет выделения под неё новых территорий:

к западу от п. Вознесенский участок № 1 площадью 7,5 га,

к западу от п. Вознесенский участок № 2 площадью 14,9 га.

Общая площадь участков, выделяемых под строительство жилых домов, составляет 22,4 га. Из них 2,0 га от площади новых участков отводятся для инженерно-транспортной инфраструктуры, а 20,5 га для строительства новых домов. Размеры придомовых участков для развития населенного пункта и застройки новых территорий устанавливают органы местного самоуправления.

Территория, вовлекаемая в жилую зону населенных пунктов, представляет собой земли сельскохозяйственного назначения.

Площадки под новое жилищное строительство показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.6. Промышленность и сельское хозяйство.

Вознесенское сельское поселение по условиям сельскохозяйственного развития и находясь в близости от районного центра Таловая, является перспективным поселением.

В основу проектных предложений на расчетный срок положены прогрессивные пути развития сельскохозяйственного производства. Дальнейший рост сельскохозяйственного производства будет осуществляться за счет промышленного способа производства продукции в главных его отраслях.

Для перспективного развития предусматривается новая производственная площадка – свиноводческая ферма на 1200 голов на площади 6,5 га (санитарно-защитная зона 300 м). Ферму планируется разместить к востоку от существующей свинофермы за пределами границ

п. Вознесенский.

Предусматривается площадка для маслозавода площадью 2,3га санитарно-защитная зона 100м к востоку от п. Вознесенский.

Все объекты промышленности и сельского хозяйства показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.7. Организация культурно-бытового и социального обслуживания.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении,  развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Совершенствование сельской среды и развитие социальной инфраструктуры являются ключевыми при разработке градостроительных решений. Основная цель развития системы социально-культурного и бытового назначения в современных изменившихся экономических условиях остается прежней – создание полноценных условий жизнедеятельности жителей поселения.

Учреждения повседневного пользования – детские сады, начальные школы, аптеки, магазины, бани, спортивные площадки - являются обязательными элементами повседневного обслуживания первичных жилых групп в каждом населенном пункте.

В составе системы обслуживания населенных пунктов предусматривается набор учреждений, необходимый только для повседневного обслуживания населения села.

Для достижения как минимум нормативного уровня потребностей планируемой численности населения в объектах социально-культурного и бытового назначения рассчитано количество данных объектов по Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

Таблица 26. Объекты культурно-бытового обслуживания п. Вознесенский, п. Докучаевский**.

| Учреждение | Рекомендуемая обеспеченность, на 1000 жит * | Рекомендуемая, обеспечен-ность, площадь * | Существующее положение | Требуемое количество (в пределах минимума), общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детские дошкольные учреждения | 35 мест | 40 м2 на место | - | 65 мест/2600 м2 |
| Школа | 135 мест | 50 м2 на место | 192 мест | 215 мест/1750 м2 |
| ФАП | 1 объект | 120 м2 | 1 объект | 1 объект |
| Аптечный пункт | объект на жилую группу | - | - | 1 объект |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | 0,9 га | - | 1 объект (2га) | 1 объект (2га) |
| Спортивный зал | 30 м2 | - | 1 объект 162 м2 | 1 объект |
| Магазины -продовольственных товаров | 70 м2 торг пл. | 0,02 - 0,08 га на 100 м2 торг пл. | 200 м2 (общая площадь) | 140 м2 торг пл./280 м2 (зем. участок) |
| - непродовольственных товаров | 30 м2 торг пл. | 0,02 - 0,08 га на 100 м2 торг пл. |  | 60 м2 торг пл./120 м2 (зем. участок) |
| Предприятия общественного питания | 40 мест | 0,1 га на 100 мест | 50 | 65 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | 4 раб. мест | 0,03 га на 10 раб. мест | - | 10 раб. мест |
| Банно-оздоровительный комплекс | 10 помыв. мест | 0,2 – 0,4 га на объект | 1 объект | 1 объект 16 помыв. мест |
| Отделение связи, почта | 1 на 0,2 - 2,0 тыс. жителей | 0,1 - 0,2 га | 50 м2 | 50 м2 |
| Клубы | 100 мест на 1 тыс. человек | - | 250 мест | 165 мест |
| Библиотека | 4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек | - | 11800 ед. хр. | 7160 ед. хранения |
| Пункт охраны порядка | 10 м2 жил. группу |  | 1 объект | 1 объект |

* Рекомендуемая обеспеченность указана согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

** Посёлки Вознесенский и Докучаевский имеют общую границу, единую внутрипоселковую дорожную сеть и т.п.

При проектировании объектов культурно-бытового и социального обслуживания необходимо учитывать все их характеристики.

Анализ табл. 26 показал, что в поселках Вознесенский и Докучаевский (фактически являющихся единым населенным пунктом) необходимо строительство следующих объектов культурно-бытового и социального обслуживания:

- детского сада на 80 мест с бассейном;

- аптеки общей площадью 50 м2;

- строительство школьной столовой с пристроенным актовым залом;

- магазина непродовольственных товаров;

- предприятия бытового обслуживания на 10 рабочих мест (например, предприятие по стирке белья, по химчистке, парикмахерские, ремонт обуви и т.д.);

А также реконструкция:

- реконструкция здания школы в связи с пристройкой столовой и актового зала;

- администрация Вознесенского сельского поселения – приобретение арендуемых помещений в собственность;

- реконструкция стадиона с устройством трибун и заменой покрытия поля;

- благоустройство парка.

При проектировании объектов культурно-бытового и социального обслуживания необходимо учитывать все их характеристики. Нет необходимости строить для каждого объекта отдельное здание, возможно совмещение нескольких объектов в одном или создание единого центра обслуживания населения.

Все расчеты производились с учетом существующего количества населения.

Существующие и проектируемые объекты культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.8. Охрана объектов историко-культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» 25.06.2002 г. № 73-Ф3 описание границ территории объекта культурного наследия и его охранных зон должно содержаться в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Положение о Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 27.02.2009 г. № 37.

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2008 года №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда.

2.9. Развитие транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а так же предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания. Существующий пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребностям населения.

Проектом предусматривается приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог, техническое состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, либо  полному разрушению дорожного покрытия.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности.

Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

На первую очередь строительства проектом предусмотрено строительство дорог с твердым покрытием от п. Вознесенский до дороги областного значения (1,1 км), что значительно сократит расстояние до районного центра Таловая и площадки под усовершенствованную свалку ТБО, а также до скотомогильника (1,96 км).

В посёлках Вознесенский и Докучаевский планируется устройство твердого покрытия (4,33 и 2,68 км) дорог на расчетный срок.

Строительство дороги с твердым покрытием от п. Докучаевский до нового кладбища протяженностью 0,29 км.

Строительство дорог с твердым покрытием к планируемым местам для организации отдыха 1,5 км

Проектируемые дороги показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.10. Развитие инженерной инфраструктуры.

2.10.1. Газоснабжение.

Населенные пункты Вознесенского сельского поселения: п. Вознесенский, п. Докучаевский полностью газифицированы.

Газификация посёлков Покровский, Новый Пахарь, Верхняя Орловка развития в перспективе не предусматривается.

От АГРС «Докучаевская» по территории Вознесенского сельского поселения планируется газопровод к Орловскому сельскому поселению.

2.10.2. Водоснабжение.

Население Вознесенского сельского поселения  составляет 993 (на расчетный срок 1630) человека.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 230 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села составляет -  600 м³/сут. – лето, 200 м3  /сут. – зима.

Следовательно, существующие водозаборы  обеспечивают потребности населения в воде при централизованном водоснабжении жилых домов и объектов соцкультбыта.

В перспективе запланировано разработать проекты: реконструкции водозаборов и сетей для обеспечения поселка централизованным водоснабжением. Планируется строительство станции водоочистки и участка сети водоснабжения по ул. Вознесенской протяженностью 650 м.

Кроме того, для вновь отводимых под жилую застройку участков общей площадью 21,4 га необходимо запроектировать на перспективу строительство новых водозаборов и сетей водоснабжения.

Канализация.

В перспективе при переходе на централизованное водоснабжение села, необходимо предусматривать устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Проектируемые сети и объекты водоснабжения показаны на Схеме генерального плана (Схема водоснабжения и водоотведения).

2.10.3. Электроснабжение.

Многие линии и КТП-10/04 кВ отработали регламентированный срок и требуют реконструкции. При реконструкции ВЛ-04 кВ и КТП необходимо установить необходимое количество светильников уличного освещения.

В связи с переводом на газовое топливо котельной в населенном пункте, и учитывая, что газовые котельные являются потребителями 2 категории по надежности электроснабжения, возникает необходимость обеспечения котельной резервным источником электроэнергии. Для этого в проектной документации необходимо предусматривать передвижную дизельную электростанцию (ДЭС).

Проектируемые сети и объекты электроснабжения и связи показаны на Схеме генерального плана (Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи).

2.10.4. Теплоснабжение.

Населенные пункты Вознесенского сельского поселения: п. Вознесенский, п. Докучаевский полностью газифицированы. Газификация п. Покровский, п. Новый Пахарь, п. Верхняя Орловка не предусматривается.

Перевод существующей котельная с твердого топлива на газ -  0,344 Гкал/час.

Существующие тепловые сети и объекты показаны на Схеме генерального плана (Схема газоснабжения).

2.11. Проектирование зон специального назначения.

2.11.1. Места сбора твердых бытовых отходов.

На территории сельского поселения располагается районная свалка ТБО которая подлежит модернизации, а также имеется санкционированная свалка сельского поселения.

Проектом  предусматривается закрытие существующей свалки сельского поселения. Мероприятия по рекультивации свалки должны удовлетворять требованиям  СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Качество почв планируемой территории населенных мест должно удовлетворять санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Место районной свалки ТБО существующее расположенное на севере от Вознесенского сельского поселения.

Проектом предусматривается реконструкция свалки под полигон ТБО площадью 7,5 га.  Санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.

В населенных пунктах необходимо организовать места сбора ТБО в виде контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО (0,75 м3).

Для последующего вывоза отходов, за пределами населенных пунктов необходимо устройство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости (30 м³), оснащенных системой «Мультилифт», которые будут располагаться за пределами населенных пунктов. Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

Размещение районного полигона сбора, накопления и  первичной сортировки ТБО и контейнерных площадки для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости 30 м³ показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.11.2. Кладбища.

На территории Вознесенского сельского поселения расположено 5 кладбищ. Проектом предусмотрено закрытие для захоронений пяти, поскольку их расширение в дальнейшем повлечет за собой нарушение санитарных требований.

Проектом предусматривается резервирование территории под новое кладбище (рядом с существующим) на севере от п. Докучаевский, площадью 0,5 га. Санитарно-защитная зона от кладбищ составляет 50 метров.

Размещение кладбищ показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.11.3. Скотомогильники.

В Вознесенском сельском поселении необходимо устройство нового скотомогильника, который проектируется согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области» и должен удовлетворять требованиям правил «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (в ред. От 16.08.2007 №400 с изм.). Существующий скотомогильник не удовлетворяет требованиям Правил. Новый скотомогильник размещается, к востоку от п. Новый Пахарь. Размер выбранного участка 54 м2. Выбор места для скотомогильника производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 1000 метров.

Размещение скотомогильника показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Федеральный закон «Об охране окружающей среды», принятый от 10.01.2002 № 7-Ф3, обязывает при планировании развития территорий соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, принимать меры по восстановлению природной среды в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

3.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды.

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды, органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

-организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

-организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

-организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

-организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны  зеленых насаждений, расположенных в границах сельского поселения.

Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы складывается, в том числе, и от системы обеспечения жизнедеятельности населения (отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых отходов т.д.), а также от предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Так, при сжигании топлива, в производстве различных видов продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы сбрасываются загрязненные промышленные и бытовые стоки, образуются значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и животный мир. Кроме того, экологическая обстановка  определяет и качество жизни населения, привлекательность территории, формирует имидж поселения.

Действия администрации поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

3.2. Экологические проблемы и пути их решения.

3.2.1. Экологическое и санитарное состояние территории поселения.

Атмосферный воздух.

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих непосредственное влияние на здоровье населения.  Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Более 80% вклада в загрязнение воздушного бассейна вносят выбросы от автотранспорта. Низкий технический уровень автотранспорта, отсутствие систем нейтрализации отработанных газов, высокая плотность транспортного потока, недостаточная развитость улично-дорожной сети способствуют загрязнению атмосферного воздуха.

Рис. 2. Приоритетные загрязнители воздушного бассейна

2%

7%

12%

6%

15%

41%

17%

азота диоксид

взвешенные вещества

фенол

серы диоксид

формальдегид

углерода оксид

прочие

По данным  ГУ «Воронежский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» концентрация в атмосферном воздухе основных загрязняющих веществ составляет (период с 2006 по 2010 год):

по диоксиду азота – 0,05-0,07  мг/м3;

по оксиду углерода – 1,6-3,0 мг/м3;

по диоксиду серы – 0,03-0,05 мг/м3;

прочие – 15-25% от ПДК.

Следовательно, состояние воздуха отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

Основными задачами в области охраны атмосферного воздуха на территории поселения являются:

- внедрение новых технологических процессов, сырья и материалов;

- разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- переселение населения, проживающего в санитарно-защитных зонах;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- оптимизация движения автотранспорта по дорожной сети населенных пунктов;

- перевод автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- совершенствование системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

Водные ресурсы.

На территории Вознесенского сельского поселения расположены река Дон, озера, пруды и ручьи.

Согласно водному кодексу РФ №74-ФЗ от 03.06.06г. ст. 65 для рек, озер, водохранилищ и др. поверхностных водных объектов устанавливается водоохранная зона и прибрежно-защитная полоса.

Водоохранная зона для прудов, расположенных на территории Вознесенского  сельского поселения устанавливается, при акватории каждого более 0,5 кв. км, 50 м. Водоохранная зона, ручьев, протяженностью до 10 км составляет 50м.

Протяженность реки Чигла – 75 км. Водоохранная зона для реки Чигла составляет 200 м, река протекает по границе с Орловским сельским поселением.

Режим водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта.

В пределах водоохранной зоны необходимо контролировать соблюдение специального режима, являющегося составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В границах  водоохранных зон запрещается:

-	         использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Заправка строительно-дорожных машин осуществляется только от передвижных заправочных машин вне территории водоохранной зоны.

Бытовые отходы упаковываются в герметичные полиэтиленовые мешки с последующим вывозом на полигон ТБО для захоронения.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к вышеуказанным ограничениям, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Причины загрязнения поверхностных и подземных вод.

Загрязнение поверхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды относятся к наиболее приоритетным проблемам, поскольку практически все водные объекты Воронежской области в той или иной степени загрязнены. Среди главных причин продолжающегося интенсивного загрязнения водных ресурсов – отсутствие централизованной канализации на территории сельского поселения - недостаточные темпы строительства очистных сооружений, недостаток локальных очистных сооружений (перед сбросом сточных вод промышленных предприятий в системы канализации), недостаточное развитие системы оборотного водоснабжения, отсутствие чистых технологий.

Основными задачами в области защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения являются:

- развитие систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- поиск новых источников подземных вод и их освоение с целью обеспечения населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- совершенствование систем учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Почва.

Почва является одним из факторов среды обитания, оказывающих прямое и опосредованное влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы вносят выбросы  от автотранспорта.

Кроме того, одним из источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения. Особенностями, определяющими потенциальную опасность пестицидов для человека и среды его обитания, являются высокая биологическая активность их при малых уровнях воздействия, способность циркуляции в окружающей среде и возможность контакта с ними населения. Проблемой в области обращения отходов является хранение непригодных к употреблению пестицидов. Наряду с химическими, гигиенически значимыми являются паразитологические показатели безопасности почвы.

Основными задачами по обеспечению безопасности почвы являются:

-    утилизация и захоронение отходов производства и потребления;

- обезвреживание непригодных к применению и запрещенных пестицидов;

-  утилизация отходов лечебно-профилактических учреждений;

- проведение рекультивации нарушенных земель. Мероприятия по рекультивации земель разрабатываются в соответствии с общими требованиями к рекультивации земель изложенными в ГОСТ 17.5.3.04-83* «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель» и требованиями к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ указанными в ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве работ».

Радиационный фон.

Гамма-фон Вознесенского сельского поселения не превышает естественного уровня и составляет 9-13 мкР/час.

3.3. Воздействие на воздушный бассейн поселения.

3.3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн.

Населенные пункты Вознесенского сельского поселения: п. Вознесенский, п. Докучаевский полностью газифицированы. Газификация п. Покровский, п. Новый Пахарь, п. Верхняя Орловка не предусматривалась.

В настоящий момент источником теплоснабжения населения в Вознесенском сельском поселении служат построенные внутрипоселковые сети газоснабжения, обеспечивающие газом поквартирные отопительные приборы.

В сельском поселении теплоснабжение жилого фонда осуществляется от поквартирных источников тепла на газовом топливе.

Проектируемая котельная (перевод с твердого топлива на газ).

Снабжение теплом жилой зоны осуществляется от, поквартирных отопительных, котлов работающих на газе и объектов соцкультбыта от котельной (которая переводится на газ). Продукты сгорания топлива в котлоагрегатах и котельной оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения.

В результате функционирования отопительных котлов и котельной в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- азота диоксид;

- азота оксид;

- оксид углерода;

- бензопирен.

Одной из основных причин превышения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического оборудования являются:

- несоблюдение режимов горения,

- отсутствие очистки отходящих газов.

Однако широкое  использование природного газа в жилищно-коммунальном хозяйстве значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий, а также позволяет  улучшить санитарно-гигиенические условия сельского поселения и очистить воздушный бассейн от загрязнения выбросами в атмосферу пылевых, сажистых частиц и окислов серы. При сжигании природного газа в продуктах сгорания отсутствуют сернистый ангидрид и твердые частицы (пыль, зола, сажа). Выброс оксидов азота при работе на угле в среднем на 20% выше, чем при работе на газе. Объясняется это, главным образом, тем, что коэффициент избытка воздуха при сжигании угля выше, чем при сжигании газа. Следовательно,  при переводе котельной на газ, воздушный бассейн сельского поселения становится  значительно чище.

3.3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн.

В рассматриваемом сельском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным, железнодорожным  и трубопроводным транспортом.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды Вознесенского сельского поселения является автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 80%, шум - 49,5%, воздействие на климат - 68%.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа. Перевод автотранспорта на бензин ЕВРО-5.

По территории поселения проходят межпоселковые и внутрипоселковые  газопроводы. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа на газорегуляторных станциях во время ремонтных и монтажных работ, а также при срабатывании предохранительно-сбросных клапанов.

Отдельное внимание следует уделить авариям на газопроводах. Аварии на газопроводах природного газа происходят в основном от повреждения различными машинами и механизмами, а также в результате коррозии и разрывов сварных швов.

Повреждения газопроводов землеройными механизмами (экскаваторами, ударными и буровыми установками) приводят к образованию отверстий в теле труб, разрушений стыковых соединений, трещинам. Как правило, при таких повреждениях возникают большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением.

Значительное количество аварий связано с разрывами стыков. Этот вид аварий представляет особую опасность, поскольку его возникновение внезапно.

Аварийная ситуация сопровождается выбросом в атмосферу газовой смеси, содержащей метан. Метан не является ядовитым, но обладает удушающими свойствами. Допустимое содержание метана в воздухе рабочей зоны до 1% (объемных). При содержании в воздухе 25% появляются первые признаки отравления.

В составе газовой смеси в качестве одоранта присутствует этилмеркаптан, дающий возможность обнаружения утечек и наличия в воздухе газа органолептическим методом (по запаху). Таким образом, практически невозможно массовое отравление людей при аварии.

Природный газ обладает способностью образовывать взрывоопасную смесь. Пределы взрываемости в воздухе 5-15% (по объему). При разрывах газопроводов и оборудования, происшедших в результате повреждений или стихийных бедствий, возможно образование взрыва с последующим воспламенением.

Локализация пожара, непосредственно на газопроводе, осуществляется отсечением опасного участка перекрытием крановых узлов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией газового оборудования и аварийными выбросами опасных веществ необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих содержание газопровода в исправном состоянии;

-  организация и осуществление производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности;

-    обеспечение наличия и функционирования приборов и систем контроля;

- обеспечение защиты газопровода от несанкционированного действия посторонних лиц.

3.3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн.

С вводом в эксплуатацию нового жилья, воздействие на воздушный бассейн будет выражаться:

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при сгорании природного газа в бытовых котлах;

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации  личного автотранспорта.

Однако вклад источников загрязнения атмосферы в период  эксплуатации жилищного комплекса незначителен.

3.3.4. Воздействие загрязнение атмосферного воздуха на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов в настоящее время, является нормативный документ СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в новой редакции (Постановление №74 от 25.09.2007 г.).

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие комплексы, фермы,    птицефабрики);

- промышленные производства;

- котельные;

-коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО и т.д.).

- электроподстанций и т.д.

Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100м от крайних путей);

- от магистральных нефтепроводов (в соответствии с диаметром труб (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

-  от магистральных газопроводов.

Выводы:

Состояние атмосферного воздуха на территории Вознесенского сельского поселения  отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития Вознесенского сельского поселения. Основу экономической базы составляет сельское хозяйство.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

Основными источниками загрязнения воздуха является автотранспорт.

## 3.4. Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения.

Основными причинами загрязнения воздуха в сельском поселении  является:

- отсутствие совершенной транспортной инфраструктуры;

- использование отсталых технологических процессов, устаревшего оборудования, отсутствие или недостаточное количество газопылеулавливающих устройств;

- значительное количество неорганизованных источников выделения вредных веществ в атмосферу (магистральные газопроводы, автотранспортные хозяйства и.т.д.);

- недостаточное благоустройство сельского поселения (плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие нормативного озеленения, в том числе санитарно-защитных зон).

- использование неэкологичных видов топлива в теплоснабжении.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна Вознесенского сельского поселения  сводятся к следующему:

- Проектирование предприятий с установкой современного технологического и газопылеочистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

- Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазоочистного оборудования.

- Перевод котельной на газовое топливо.

- Ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле.

- Внедрение мероприятий по совершенствованию технологических процессов на предприятиях теплоэнергетического комплекса;

- Разработка и внедрение энергоресурсосберегающих технологий на промышленных предприятиях.

- Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Экореконструкция промышленных территорий.

В качестве основных санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических и оздоровительных мероприятий предусматривается:

1. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон должны предусматриваться следующие мероприятия:

- ликвидация стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха.

- вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны.

- вынос жилой застройки из СЗЗ.

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может осуществляться несколькими путями:

а) Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2 .1.1.1200 –03 раздел IV):

- при объективном доказательстве стабильного уровня технического воздействия на границе СЗЗ и за её пределами по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

- при подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- при уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия связанным с этим изменением класса опасности.

б) При невозможности уменьшения вредности производства в пределах СЗЗ, где расположена жилая застройка, и уменьшения СЗЗ жилая застройка должна быть вынесена из СЗЗ.

В настоящее время отсутствуют юридические документы по регулированию вопроса выноса жилья из СЗЗ, поэтому предлагается:

- Администрации области вместе с Администрациями муниципальных образований и руководителями «Роспотребнадзора» разработать пакет законодательных документов по вопросу выноса жилья из СЗЗ;

- провести инвентаризацию жилищного фонда, расположенного в СЗЗ.

в) Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ вводится регламент использования этой территории:

- Запрет на строительство нового жилого фонда;

- Для капитальных зданий смена функционального использования и придание им нежилой функции.

Мероприятия по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный бассейн предусматривают:

1. Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог поселения:

- доведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

- реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населённым пунктам;

- строительство обходов населённых пунктов с целью выноса из них транзитных потоков:

2. Расширение  газификации  транспорта.

Преимущество газа заключается в том, что его состав при сгорании позволяет уменьшить тепловое загрязнение атмосферы, а при использовании в качестве моторного топлива значительно уменьшить выбросы в атмосферу токсичных продуктов сгорания. В настоящее время природный газ может быть использован в сжатом (компримированном) или сжиженном виде.

Снижение токсичных выбросов автотранспорта в населённых пунктах области зависит от качества топлива, режима работы и технических характеристик двигателей, организации уличного движения, состояния улично-дорожной сети.

3.Качество топлива.

В результате введения технических нормативов выбросов от автотранспортных средств, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2005 № 609 г. Москва (с изменением на 8 декабря 2010 года) Об утверждении специального технологического регламента “О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ” использование неэтилтрованного бензина обеспечит исключение  выбросов свинца в атмосферу.

4. Организация уличного движения. Режим работы двигателей.

Основными факторами, за счёт которых достигается снижение токсичных выбросов от автотранспорта, являются:

- увеличение скорости движения,

- уменьшение времени стояния на перекрёстках,

- повышение стабильности скоростного режима,

- снижение нерациональных перепробегов транспорта,

-оптимизация распределения транспортных потоков на магистралях населенных пунктов.

Все эти факторы реализуются в процессе рациональной организации транспортного движения, разрабатываемой в специальных схемах развития транспортного движения или в генеральных планах сельских поселений.

5. Состояния улично-дорожной сети.

Благоустройство дорог в населённых пунктах уменьшит содержание пыли в воздушном бассейне, а также будет способствовать достижению оптимальных режимов работы двигателей автотранспорта.

Мероприятия по уменьшению воздействия производственного комплекса  на воздушный бассейн:

Таблица 29 .Воздухоохранные мероприятия

| № п/п | Поселение | Планировочные мероприятия | Организационные мероприятия | Технологические мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Вознесенское сельское поселение | Размещение новых производств за пределами населённых пунктов с учётом розы ветра. | 1. Организация СЗЗ 2. Озеленение поселения | 1.Строительство новых предприятий с внедрением современных экологичных технологий. 2. Внедрение современных технологий. 3. Внедрение герметичных технологических линий. 4.Оптимизация технологических процессов 5. Внедрение современных не энергоёмких технологий по переработке продукции |

3.5. Воздействие на состояние  водного бассейна.

3.5.1.Состояние поверхностных вод.

Основными источниками загрязнения рек являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий.

Состояние водного бассейна главным образом определяют рациональное использование ресурсов и проводимые природоохранные мероприятия.

Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Выводы:

- Одним из источников загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей;

- Вознесенское сельское поселение является не канализованным населенным пунктом;

- Система сбора, отвод и очистка поверхностного стока с территории населенных пунктов отсутствует.

3.5.2. Состояние подземных вод.

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, техническое водоснабжение сельскохозяйственных промышленных предприятий и орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод.

Очаги загрязнения подземных вод.

Негативным фактором техногенного воздействия являются все возрастающие масштабы загрязнения подземных вод основных эксплуатационных и связанных с ними смежных водоносных горизонтов.

Распределение техногенной нагрузки имеет преимущественно линейно-узловой характер: вдоль транспортных магистралей, с повышением интенсивности нагрузки в узлах пересечения.

На этих участках в результате проникновения сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, наблюдается загрязнение подземных вод. В последние годы это явление имеет прогрессирующий характер.

В пределах сельского населенного пункта развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами. В основном в поселении предусмотрено естественное водоотведение. Соотношение сточных вод и потребляемой воды 1 к 1, без учета воды, используемой для полива, потребляемой скотом, и для обслуживания автомобилей.

Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается вдоль транспортных магистралей;

- прогрессирует в пределах сельского поселения загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы;

- в  питьевой воде все показатели не превышают  ПДК. Условно-патогенная и патогенная флора в питьевой воде не обнаружена.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

- рациональное использование водных ресурсов,

- предотвращение загрязнения водоёмов,

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов,

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством,

- асфальтобетонное покрытие проездов с  ограничением  бордюрным камнем.

- своевременное удаление всех видов отходов.

- устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

- водоснабжение осуществлять в пределах установленных лимитов;

- разработка рациональных схем водоснабжения и канализации с минимально необходимой протяженностью инженерных коммуникаций;

- установка счетчиков воды;

- установка новых высоконадежных типов арматуры.

3.6. Состояние и охрана почв.

Полезные ископаемые.

На территории Вознесенского сельского поселения имеются месторождения полезных ископаемых, а так же их проявлений.

Минерально-сырьевая база Вознесенского сельского поселения представлена месторождениями нерудного сырья, строительными материалами: глина, бутовый камень.

Выводы.

В целом территория Вознесенского сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения.

Можно считать, что рассматриваемая территория Вознесенского сельского поселения характеризуется высокой устойчивостью геологической среды к техногенному воздействию и в целом благоприятна для строительства.

Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы  автотранспорта.

Основным источникам техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями.

Таблица 30. Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

3.7. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.

3.7.1. Сельскохозяйственные отходы.

Основное занятие населения проживающего на территории сельского поселения – земледелие и животноводство. Основными отраслями животноводства являются: молочные скотоводство, свиноводство, птицеводство.

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке в навозохранилищах в ходе биохимических превращений образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Основной используемый способ удаления навоза на сегодня – вывоз его на поля, т.е. возвращение в землю в виде удобрения. Однако при существующих средствах удаления твердых отходов возникает опасность загрязнения почв.

Запрещено сбрасывать навоз на мерзлую землю и снег, чтобы предотвратить последующее смывание навоза талыми водами и попадание его в открытые водоемы. Запрещено также размещать птичий помет вблизи жилищ, санаторно-курортных зон, кемпингов и зон рекреации в летний период.

3.7.2. Транспортные отходы.

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, автобусов, сельскохозяйственные и полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

3.7.3. Отходы садоводческих объединений.

Отходы садоводческих объединений имеют определенную специфику:

- многие дачники на своих участках устраивают компостные ямы для получения органических удобрений, поэтому пищевые отходы они утилизируют прямо на своей территории;

- древесные отходы (обрезь, листва) в основном дачниками сжигаются с целью получения минеральной подкормки в виде золы;

- в составе отходов садово-дачных кооперативов значительный объем занимает пластик - бутылки, укрывные пленки и т. д.

Особую проблему составляют остатки химикатов (удобрений, пестицидов) и тара из-под них, остатки красок и растворителей. Эти вещества относятся к опасным в экологическом и санитарно-гигиеническом отношении, их нельзя смешивать с бытовыми отходами. Сейчас эти отходы зачастую выбрасываются рядом с территориями садово-дачных участков, загрязняя почву.

3.7.4. Медицинские отходы.

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, амбулаториях и т.д.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Наиболее опасные отходы, которые относятся к классам Б и В должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию.

3.7.5. Твёрдые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления на свалку. Селективный сбор отходов в сменные контейнеры не используется. Сейчас эти отходы накапливаются на территории жилых застроек, их разносит ветром и размывает осадками, они попадают в почву и грунтовые воды.

Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием почво-грунтов непосредственно на территориях санкционированной свалки, а также прилегающей к ней территории, с целью выявления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Выводы:

1. Среди деградационных процессов наиболее распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

2. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

3. Значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами (тяжелыми металлами) вносят выбросы промышленных предприятий, автотранспорт и химизация сельского хозяйства (использование ядохимикатов и удобрений).

4. Основными направлениями защиты почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами можно считать:

- рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос;

5. При интенсификации сельскохозяйственного производства важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

6. Образование ТБО за год в поселении не определено;

- Несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы.

3.8. Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и наиболее ценные рекреационные территории.

Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны

3.8.1.Естественные растительные сообщества.

Фитоценозы территории Вознесенского сельского поселения представлены растительностью лесных и лугово-степных сообществ.

Среди естественных типов растительных сообществ леса занимают приоритетное положение. Они призваны пополнять воздушное пространство чистым воздухом, и являются местом отдыха населения.

Леса поселения относятся к защитным лесам (Лесной кодекс РФ от 04.12.06г.№200-ФЗ), которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст.102 и 12 Кодекса).

Статья 14 Кодекса запрещает создание в защитных лесах лесоперерабатывающей инфраструктуры.

В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не дают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (ч.4 ст17 Кодекса).

Лесным кодексом в защитных лесах выделяются четыре категории (ст.102):

- Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

- Леса, расположенные в водоохранных зонах;

- Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

- Ценные леса.

Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функций лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Луга являются источником естественных кормов для домашних животных. В составе лугов много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая. Среди разнотравья также ценны борщевик, щавель конский и другие.

3.8.2 Искусственно созданные зеленые насаждения.

Наряду с лесами большое значение имеет древесно-кустарниковая растительность. Древесно-кустарниковая растительность на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и поселения, предназначена для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Озеленение жилых участков селитебной территории характерно для одноэтажной усадебной застройки. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленны декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

3.9. Экологическая оценка ландшафтов.

Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

3.10. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов.

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафта поселения сводятся к следующему:

- фитомелиорация: сплошное облесение (сосна обыкновенная);

- создание лесных противоэрозионных полос (сосна, береза, акация желтая, дуб черешчатый и др.);

- закрепление песков с помощью травяного покрова;

- внедрение технических новшеств, очистных сооружений и устройств новых поколений.

3.11. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения. Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарных разрывов.

В целях охраны атмосферного воздуха и предотвращения его отрицательного влияния на здоровье населения на предприятиях сельского поселения необходимо проводить природоохранные мероприятия.

При проведении социально-гигиенического мониторинга было установлено, что химическое загрязнение питьевой воды, обусловленное ее природным составом, вносит более 40% вклада в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки. Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются нитраты.

Загрязнение питьевой воды обуславливает риск заболеваемости населения, в том числе болезней сердечнососудистой системы, мочеполовой системы, эндокринной системы, нервной системы, костно-мышечной системы. В целях обеспечение населения качественной питьевой водой необходимо проведение комплекса мероприятий предусмотренных в программе «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 годы».

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Специалистами факультета географии и геоэкологии Воронежского университета осуществлено интегральное медико-экологическое зонирование Воронежской области по уровню комфортности среды обитания, т.е. риску возникновения экологически обусловленных патологических состояний и заболеваний среди населения.

Территория Вознесенского сельского поселения относится к вполне комфортному медико-экологическому району Воронежской области. В отличие от других районов, характеризуется значительно более высокой биоклиматической комфортностью среды, снижением большинства индексов техногенной нагрузки на среду, особенно в сельском хозяйстве.

3.12. Природоохранные мероприятия.

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будет являться автотранспорт.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- произведение расчетов проектов санитарных разрывов;

- внедрение современных технологий на проектируемых предприятиях;

- оптимизация технологических процессов;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарных разрывов с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, которые в настоящее время загрязняются неочищенным поверхностным стоком с территории жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод.

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенного пункта.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

-обеспечение Вознесенского и Докучаевского посёлков централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают  земли с/х назначения и земли автомагистралей. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов;

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация отходов садоводческих объединений;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории района в соответствии с подпрограммой «Система обращения с отходами на территории Воронежской области на 2010-2014 г.г. и на период до 2020 года» ОЦП «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014» .

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира  Вознесенского  сельского поселения являются:

- нормативное озеленение населенных пунктов сельского поселения;

- максимальное сохранение лесных насаждений и участков древесно-кустарниковой растительности;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

7. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Вознесенского  сельского поселения являются:

- ключевые территории местного значения – лесные территории поселения;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья, речные долины и пойменные ландшафты;

- буферные зоны - защитные лесополосы.

4. Основные технико-экономические показатели Вознесенского сельского поселения.

Таблица 31. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах | га | 6459,1 | 6459,1 |
|  | из них: | га |  |  |
|  | -земли населенных пунктов | га | 633,20 | 655,6 |
|  | -земли сельскохозяйственного назначения | га | 5760,63 | 5738,23 |
|  | -земли промышленности, связи, энергетики, обороны, транспорта | га | 55,27 | 55,27 |
|  | -земли лесного фонда | га | - | - |
|  | -земли водного фонда | га | - | - |
|  | -земли особо охраняемых территорий | га | - | - |
|  | -земли запаса | га | 10 | 10 |
| 1.2. | Из общего количества земель | га |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | - | - |
|  | - земли областной собственности | га | - | - |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 1790,2 | 1790,2 |
|  | - земли в собственности юридических лиц | га | 17,7 | 17,7 |
|  | - физических лиц | га | 4651,2 | 4651,2 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 993 | 1590 |
| 2.2. | Показатели движения населения |  |  |  |
|  | прирост | чел. | 63 | - |
|  | убыль | чел. | 23 | - |
| 2.3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | чел. | 170 | 239 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | чел. | 544 | 1034 |
|  | - население, старше трудоспособного возраста | чел. | 279 | 317 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2.общ. пл. | 25,4 | 74,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | в государственной и муниципальной собственности | тыс. м2.общ. пл. | - | - |
| 3.2. | Из общего жилого фонда |  |  |  |
|  | в многоквартирных домах | тыс. м2.общ. пл. | 2,4 | 2,4 |
|  | в индивидуальных жилых домах | тыс. м2.общ. пл. | 23,0 | 72,4 |
| 3.3. | Жилищный фонд с износом более 70 % | тыс. м2.общ. пл. | 0,1 | - |
| 3.4. | Обеспеченность жилого фонда: |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 91 | 100 |
|  | - канализацией | % | 100 (выгреб) | 80 |
|  | - газоснабжением | % | 70 | 100 |
|  | - ваннами и душем | % | 70 | 100 |
|  | - центральным отоплением | % | - | - |
| 3.5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 25 | 30 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. |  |  |  |
| 4.1. | Детские сады | мест | - | 80 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | мест | 192 | 192 |
| 4.3. | Медицинские учреждения: |  |  |  |
|  | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.4. | Аптеки | объект | - | 1 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства (клуб) | мест | 250 | 250 |
| 4.6. | Спортивный зал и стадион | количество | 1/1 | 1/1 |
| 4.7. | Магазины продовольственных товаров - всего | м2торг.площ. | 200 | 200 |
| 4.8. | Магазины непродовольственных товаров - всего | м2торг. площ. |  |  |
| 4.9. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 50 | 50 |
| 4.10 | Предприятия бытового обслуживания | объект | - | 1 |
| 4.11 | Банно-оздоровительный комплекс | помыв. мест | 6 | 10 |
| 4.12 | Филиал сбербанка | м2 | - | - |
| 4.13 | Отделение связи (почта) | количество | 1 | 1 |
| 4.14 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 11,8 | 11,8 |
| 4.15 | Пожарное депо | количество машин | - | - |
| 5. | Транспортная инфраструктура. |  |  |  |
| 5.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 22,79 | 33,2 |
| 6. | Зоны специального назначения. |  |  |  |
| 6.1. | Общее количество кладбищ | единиц | 5 | 1 |
| 6.2. | Районный пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО/ Площадка под усовершенствованную свалку | единиц | 1 | 1 |
| 6.3. | Скотомогильники | единиц | 1 | 1 |
| 7. | Водоснабжение. |  |  |  |
| 7.1. | Водоподведение — всего | тыс. м3/сут | 0,6 | 0,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | 0,999 | 0,799 |
|  | на производственные нужды | тыс. м3/сут | 0,001 | 0,001 |
| 7.2. | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 7.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 0,624 | 0,8 |
| 7.4. | В том числе водозаборов подземных вод | тыс. м3/сут | 0,624 | 0,8 |
| 7.5. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 230 | 230 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут на чел. | 230 | 230 |
| 7.6. | Протяженность сетей | км | 10,735 | 12,435 |
| 8. | Канализация. |  |  |  |
| 8.1. | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут | 0,6 | 0,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | 0,999 | 0,799 |
|  | производственные сточные воды | тыс. м3/сут | 0,001 | - |
| 8.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | - | - |
| 8.3. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 9. | Электроснабжение. |  |  |  |
| 9.1. | Протяженность сетей | км | 30,0 | 30,0 |
| 10. | Теплоснабжение. |  |  |  |
| 10.1 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/год | 1,510 | 3,013 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 10.2 | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/год | - | - |
| 10.3 | районные котельные | Гкал/год | - | - |
| 11. | Газоснабжение. |  |  |  |
| 11.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | 70 | 100 |
| 11.2 | Потребление газа | млн. м3/год | 0,747 | 1,441 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 0,747 | 1,441 |
|  | на производственные нужды | млн. м3/год | - | - |
| 11.3 | Источник подачи газа АГРС ВОСТ (Верхнеозерский с/х техникум) | млн. м3/год | 30 | 30 |
| 11.4 | Протяженность сетей уличных | км | 21,5 | 21,5 |
| 12. | Связь. |  |  |  |
| 12.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 71,6 | 100 |