АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26  октября 2022 г. №42

«Об утверждении схемы теплоснабжения

Вознесенского сельского поселения»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Вознесенского сельского поселения

1.Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Вознесенского сельского поселения Таловского муниципального района согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Вознесенского

сельского поселения 							А.Ф.Борисов

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Вознесенского сельского поселения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Вознесенского сельского поселения Таловского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Генеральный план Вознесенского сельского поселения. Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение объектов Вознесенского сельского поселения тепловой энергией;

- реконструкция изношенных тепловых сетей социально значимых объектов, применение труб повышенной надежности (с долговечным антикоррозийным покрытием).

Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Вознесенское сельское поселение (далее — Вознесенское СП) входит в состав Таловского муниципального района. Площадь поселения на 01.01.2022 г. 6509 га. Вознесенское СП расположено в юго-западной части Таловского муниципального района в 9 км от районного центра.

Граница муниципального образования Вознесенского сельского поселения установлена Законом Воронежской областной Думы № 63-03 «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Воронежской области» от 15.10.2004 г. В состав Вознесенского СП входит 5 населенных пунктов: п. Вознесенский - являющееся административным центром поселения, п. Докучаевский, п. Новый Пахарь, п. Покровский, п. Верхняя Орловка. Численность населения Вознесенского СП на 01.01.2022 - 843 человек.

Территория Вознесенского сельского поселения на севере граничит с Новочигольским сельским поселением, на востоке с Каменно-Степным, на юго-западе с Орловским сельским поселением Таловского муниципального района.

Климат на территории поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными зонами. Среднегодовая температура воздуха составляет +6,1º С. Средние из абсолютных максимальных температур составляет +35ºС, средние из абсолютных минимальных температур составляет -28ºС.

В п. Вознесенский теплоснабжение здания Докучаевской СОШ, СДК, Почта России, ФАП осуществляется от модульной газовой котельной, введенной в эксплуатацию в 2019 году оснащенной 2 газовыми котлами Квант мощностью 90 кВт каждый. Общая протяженность сетей составляет 240 метров.

- надземные-0 м,

-подземные-240 м,

Износ тепловых сетей — 0 %..

Объекты на территории поселения имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Жители индивидуальной жилой застройки пользуются и природным газом, и твердым топливом.

Основные проблемы системы теплоснабжения на территории Вознесенского сельского поселения: Основными недостатками системы теплоснабжения являются:

.

Капитальный ремонт систем отопления в СДК Вознесенского  приведет к повышению качества жилищно-коммунальных услуг, созданию благоприятных и отвечающих современным требованиям условий, а также сохранению эксплуатационно-технической надежности систем жизнеобеспечения, предотвращению на них чрезвычайных ситуаций.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

Схема теплоснабжения Вознесенского сельского поселения

Модульная

котельная

МКОУ Докучаевская  СОШ

Ул. Дужнова

СДК Вознесенский

Почта,  ФАП

Глава Вознесенского

сельского поселения                                                              А.Ф.Борисов